20260322_交底书写作大纲_一种面向车载低轨卫星通信系统的双链路电磁兼容最坏工况生成、干扰识别与实验室评估方法

一、建议题目

一种面向车载低轨卫星通信系统的双链路电磁兼容最坏工况生成、干扰识别与实验室评估方法、系统、设备及存储介质。

二、建议保护主题

1. 方法。

2. 系统。

3. 电子设备。

4. 计算机可读存储介质。

三、交底书正文推荐结构

3.1 现有技术与痛点

本节建议按以下顺序写。

1. 先写车载低轨卫星通信的发展背景，强调车载终端已经从单一蜂窝通信扩展到卫星补盲和超视距通信。

2. 再写现有专利和产品方案主要聚焦通信流程、终端结构、天线控制、数据压缩或现场检测。

3. 最后明确指出现有方案没有解决“实验室阶段如何对车载低轨卫星通信系统进行动态 EMC 最坏工况评估”的问题。

本节必须突出五个痛点。

1. 现有实验室评估脱离时变轨道几何。

2. 现有评估往往只看单链路，不看端到端。

3. 现有评估依赖人工枚举工况，最坏情况覆盖不足。

4. 现有评估只能看退化，不知道干扰类型。

5. 现有方案缺乏与后续实测参数对接的接口。

3.2 发明要解决的问题和有益效果

本节建议直接围绕以下一句话展开。

如何在计算复杂度可控的前提下，自动生成并识别面向车载低轨卫星通信系统的双链路 EMC 最坏工况，并输出可用于实验室评估、专利附图和工程决策的结果。

有益效果建议写成五条。

1. 更真实地复现时变电磁干扰环境。

2. 自动发现最坏工况，减少人工漏测。

3. 同时得到上行、下行和端到端评价结果。

4. 给出干扰类型和关键帧图像，提高可解释性。

5. 保留后续与实验室端口参数、天线参数、线损参数对接的扩展能力。

3.3 技术方案主干

本节建议固定为“系统组成 + 步骤流程”双层结构。

系统组成建议写八个模块。

1. 场景构建模块。

2. 几何预计算模块。

3. 频率复用与星间路由模块。

4. 双链路功率建模模块。

5. 最坏工况生成模块。

6. 双链路协同评估模块。

7. 干扰识别模块。

8. 结果输出模块。

流程步骤建议写八步。

1. 构建低轨星座、用户终端、网关和干扰卫星场景。

2. 计算方位角、仰角、距离、可见性和径向速度。

3. 建立频率复用关系和星间链路图。

4. 计算上下行信号、噪声、共信道干扰和外部干扰功率。

5. 建立双链路统一指标代理模型。

6. 通过生成模型和搜索算法自动生成最坏工况。

7. 在最坏工况下进行时频图干扰识别。

8. 输出指标摘要、附图和评估结果。

3.4 建议强调的公式或评价关系

本节不宜堆太多公式，建议只保留三类最关键表达。

1. 端到端吞吐量：

THR_E2E(t) = min(THR_DL(t), THR_UL(t))

2. 端到端误块率：

BLER_E2E(t) = max(BLER_DL(t), BLER_UL(t))

3. 最坏工况搜索目标函数：

f = -meanThr + W_outage * outage + W_bler * meanBler + W_energy * penalty

3.5 具体实施例

本节建议直接使用现有平台参数和现有导出结果。

建议固定写入以下参数。

1. 星座高度 1200 km。

2. 轨道倾角 53 度。

3. 12 个轨道面、每轨 8 颗卫星。

4. 下行频率 1.5 GHz，上行频率 1.6 GHz。

5. 干扰卫星数量 6。

6. 抗干扰延迟 30 s。

7. 零陷深度 40 dB。

8. 吞吐量门限 20 Mbps。

建议写入以下结果。

1. 下行最坏工况中断率 4.42%。

2. 上行最坏工况中断率 20.73%。

3. 端到端最坏工况中断率 21.65%。

4. 端到端平均吞吐量由 73.99 Mbps 下降到 50.57 Mbps。

3.6 关键点和欲保护点

本节建议写成代理人可直接提炼权利要求的语言。

1. 低轨时变几何与双链路 EMC 统一建模。

2. 基于生成模型和搜索算法的最坏工况自动生成。

3. 基于功率对齐 IQ 快照的时频图干扰识别。

4. 基于端到端指标的统一评价机制。

5. 基于附图和摘要文本的实验室评估结果导出。

3.7 查新与对比

建议至少列出四类对比对象。

1. 车载卫星通信系统及车辆类专利。

2. 卫星通信数据压缩或接入策略类专利。

3. 车载天线故障现场检测类交底书。

4. 近场电磁环境建模和级联神经网络类交底书。

对比描述统一按三句话写。

1. 对方解决什么问题。

2. 对方没有覆盖什么。

3. 本发明的区别点是什么。

四、建议附图目录

建议按下列顺序整理附图。

1. 图1，方法总体流程图。

2. 图2，系统模块结构图。

3. 图3，基线与最坏工况指标对比图。

4. 图4，训练集时频图样例拼图。

5. 图5，测试集混淆矩阵。

6. 图6，最坏工况关键帧时频图拼图。

五、建议权利要求树

建议采用“一主三从”的思路展开。

1. 独立权利要求 1：方法权利要求，覆盖整体流程。

2. 从属权利要求 2：限定低轨场景构建和频率复用。

3. 从属权利要求 3：限定生成模型和搜索目标函数。

4. 从属权利要求 4：限定功率对齐 IQ 快照和时频图识别。

5. 从属权利要求 5：限定端到端评价规则。

6. 独立权利要求 6：系统权利要求，对应模块划分。

7. 独立权利要求 7：设备权利要求。

8. 独立权利要求 8：存储介质权利要求。

六、建议写作口径

建议全文统一采用如下术语，避免一物多名。

1. 车载用户终端。

2. 网关地面站。

3. 服务卫星。

4. 干扰卫星。

5. 共信道干扰。

6. 最坏工况。

7. 干扰包络。

8. 时频图。

9. 双链路。

10. 端到端评价。

七、发明人后续最好补充的内容

1. 正式申请主体和联系人信息。

2. 若后续具备 MATLAB 运行环境，可补充新的场景截图和曲线图。

3. 若后续拿到端口级测量参数，可补充测量换算实施例。

4. 若希望进一步扩大保护范围，可追加“实测校准模块”或“半实物评估模块”作为第二发明点。

八、提交代理前的检查清单

1. 交底书名称是否已经定稿。

2. 联系人和联系方式是否补齐。

3. 附图文件是否与正文图号一致。

4. 是否提供了可编辑图文件。

5. 查新对比对象是否不少于三项。

6. 实施例参数和结果是否前后一致。