专利一：《基于卫星通信的车联网数据压缩方法、装置、设备和介质》

此专利的核心在于数据压缩算法和通信策略，以降低卫星通信流量成本。其重点并非硬件设计，因此直接和明确的EMC设计内容非常有限。

1. 间接相关：系统架构中隐含的多射频模块共存

位置：说明书第[0003]段 / 文件第4页

相关原文：

“该终端系统涵盖主机模块、无线通信模块、供电模块和天线模块。其中，无线通信模块包含4G/5G通信模组和低轨道卫星通信模组...”

分析：该描述勾勒出一个包含蜂窝通信模组和卫星通信模组的硬件系统架构。多个射频模块在车辆狭小空间内共存并同时工作，是典型的EMC应用场景，其稳定运行的前提是进行了良好的EMC设计（如屏蔽、滤波、隔离），以避免相互干扰。虽然专利未明说，但这是方案可行的隐含前提。

结论：此专利主要关注软件算法，对硬件EMC设计仅有非常间接的隐含前提，没有具体的EMC技术要求。

专利二：《车辆卫星定位的控制方法、装置、设备、存储介质及产品》

此专利核心就是为了解决一个典型的系统内EMC干扰问题，并提出了相应的控制策略，包含了非常明确和直接的EMC相关设计思想。

1. 明确的核心EMC问题：系统内射频干扰

位置：说明书第[0002], [0037]段 / 文件第4, 6页

相关原文：

“两个系统同时工作时，车载卫星通信系统发射信号会对车载卫星定位系统产生影响，从而出现定位误差增大和定位错误等情况...”
“车载（卫星）定位通信系统与车载卫星通信系统之间通信频段相近，发射的卫星通信信号将对卫星定位接收信号进行干扰。”

分析：这直接、准确地描述了一个系统内电磁干扰（EMI） 问题，是EMC领域需要解决的核心问题之一。专利明确指出了干扰源（卫星通信发射机）、受害设备（卫星定位接收机）以及干扰后果（定位误差、位置漂移）。

2. 关键的EMC设计解决方案：时域隔离

位置：摘要、权利要求1、说明书第[0040]-[0060]段 / 文件第1, 2, 6-8页

相关原文：

“在接收到所述车辆通信主控系统发送的停止定位请求时，获取卫星定位状态信息；...将卫星定位状态标志位更新为不可用状态，以终止采用卫星定位方式进行车辆定位；...接收所述信息发送完成指令，并将所述卫星定位状态标志位更新为可用状态...”

分析：这是专利提出的核心解决方案，即 “时分复用”或“时域隔离” 。通过在卫星通信系统发射信号的关键时段，暂时关闭或降低对卫星定位系统的依赖，从而规避同时工作带来的同频/邻频干扰。这是一种非常经典且有效的EMC设计策略。

3. 支持性EMC设计：权重调整与故障安全机制

位置：权利要求4、说明书第[0068]-[0071]段 / 文件第2, 8-9页

相关原文：

“采用预设的参考权重值分别更新所述卫星定位源和所述惯性导航定位源的初始权重值，得到...当前权重值。”
“将卫星定位源的初始权重参数置为...0%，将导航定位源的初始权重值重置为100%。”

分析：在卫星定位被暂时抑制后，系统并非简单地停止工作，而是动态调整数据融合算法中的权重，切换到更可靠的惯性导航源。这保证了车辆在EMC敏感时段（通信发射时）的导航连续性、安全性和可靠性，是EMC设计中的系统级保障措施。

总结对比

| 专利名称 | EMC相关内容 | 性质 | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《基于卫星通信的车联网数据压缩...》 | 1. 多射频模组共存的隐含前提 | 间接相关 | ★☆☆☆☆ |
| 《车辆卫星定位的控制方法...》 | 1. 明确系统内射频干扰问题 | 明确核心 | ★★★★★ |
|  | 2. 时域隔离的干扰规避策略 | 明确解决方案 | ★★★★★ |
|  | 3. 权重调整的系统级安全保障 | 明确支持设计 | ★★★★☆ |

核心结论：

专利一在EMC方面贡献甚微，其主要价值在于通信数据优化。

专利二的整个发明构思都围绕着一个具体的EMC问题展开，并提供了从问题识别到系统级解决方案的完整设计，是车载电子系统中EMC设计的典范。它虽然没有提及具体的电路屏蔽或滤波，但其通过系统调度和算法来规避电磁干扰的策略，属于更高层次的、至关重要的EMC设计范畴。

专利一：《车辆卫星定位的控制方法、装置、设备、存储介质及产品》

这份专利的核心就是解决一个典型的系统内EMC问题，并提出了相应的系统级EMC设计策略。

1. 明确指出的硬件EMC问题：系统内射频干扰

位置：说明书第[0002]段 / 文件第4页

相关原文：

“在汽车通信领域中，车载卫星通信系统会通过车载卫星通信天线与上空通信卫星进行通信。与此同时，车载卫星定位系统会通过车载卫星定位天线与定位卫星进行通信。两个系统同时工作时，车载卫星通信系统发射信号会对车载卫星定位系统产生影响，从而出现定位误差增大和定位错误等情况，导致车载导航功能产生位置漂移，进而造成车辆错误导航。”

EMC分析：这直接、准确地描述了一个由硬件（天线、发射机、接收机）在工作时引发的系统内电磁干扰（EMI） 问题。这是EMC领域需要解决的核心问题之一。

2. 关键的EMC设计解决方案：时域隔离（硬件工作时序控制）

位置：权利要求1，说明书第[0040], [0059]段 / 文件第2, 6, 8页

相关原文：

“在接收到所述车辆通信主控系统发送的停止定位请求时，获取卫星定位状态信息；...将卫星定位状态标志位更新为不可用状态，以终止采用卫星定位方式进行车辆定位；...接收所述信息发送完成指令，并将所述卫星定位状态标志位更新为可用状态，以启动采用所述卫星定位方式进行车辆定位。”

EMC分析：这是专利提出的核心解决方案，即 “时分复用”或“时域隔离” 。这是一种经典且有效的系统级EMC设计。它要求在卫星通信系统（干扰源）的发射硬件工作时，暂时关闭或抑制卫星定位系统（受害设备）的接收硬件的功能。这实际上是对硬件工作时序的强制要求，以避免同时工作带来的同频/邻频干扰。

专利二：《基于卫星通信的车联网数据压缩方法、装置、设备和介质》

此专利的重点在于数据压缩以节省流量，但其系统架构描述中包含了硬件EMC的隐含前提和要求。

1. 隐含的硬件EMC要求：多射频模组共存

位置：说明书第[0003]段 / 文件第4页

相关原文：

“其中，无线通信模块包含4G/5G通信模组和低轨道卫星通信模组，且二者可进行双向数据通信...”

EMC分析：该描述明确了车辆内部存在多个独立的射频通信硬件模组。这些大功率发射/高灵敏度接收的模组在狭小空间内共存，是典型的EMC挑战场景。该架构的可行性隐含了一个强制性前提：在硬件设计上，必须通过屏蔽、滤波、天线隔离、良好的PCB布局和接地等EMC措施，来确保这些模组之间不会产生无法忍受的相互干扰。这是对整个通信系统硬件平台的基础EMC要求。

2. 系统架构中的EMC相关设计：网络切换机制

位置：权利要求7，说明书第[0030]段 / 文件第3, 5页

相关原文：

“网络状态监控模块，用于周期性监测地面网络信号强度，并在监测到连续预设次数的地面网络信号强度不符合预设标准时，启用卫星通信连接；”

EMC分析：这种根据信号质量在蜂窝网络和卫星网络之间切换的机制，除了考虑通信覆盖外，也间接影响了系统内部的EMC状态。当切换到卫星通信时，大功率的卫星发射模组开始工作，此时系统会进入如专利一所描述的高EMC风险状态，可能需要触发相应的干扰规避策略。这体现了系统设计中对不同硬件工作模式及其EMC影响的考量。

总结对比

| 专利名称 | EMC相关设计/要求 | 性质 | 对应硬件EMC措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《车辆卫星定位的控制方法...》 | 1. 明确系统内射频干扰问题 | 明确核心问题 | 接收机/发射机抗干扰设计，天线隔离度 |
|  | 2. 时域隔离的干扰规避策略 | 系统级EMC设计 | 硬件电源/信号链的快速、可控开关 |
| 《基于卫星通信的车联网数据压缩...》 | 1. 多射频模组共存架构 | 隐含的硬件前提 | 模块屏蔽、板级滤波、天线隔离、良好接地 |
|  | 2. 网络切换机制 | 间接相关 | 影响系统EMC工作状态 |

核心结论：

这两份一汽的专利清晰地表明，在现代智能网联汽车的开发中，EMC已是系统设计阶段就必须考虑的核心问题。

专利一提供了一个典型的系统级EMC解决方案，其实现直接依赖于对硬件（卫星定位接收机）的控制能力。

专利二则从系统架构层面，隐含了对硬件平台必须满足基础EMC性能的强制性要求，否则其描述的“多模组共存”方案根本无法实现。