| 专利名称 | EMC相关设计/要求 | 具体体现 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车载卫星通信系统及车辆 | 系统布局与屏蔽设计 | 基带集成设备设置于发动机所在的机箱内，通过集中布置高频/基带处理模块，减少车内电磁干扰传导 | 第2页(权利要求1) |
|  | 天线EMC设计 | 卫星天线采用低轮廓平板阵列天线，有助于控制天线辐射方向图，减少对车内其他电子设备的干扰 | 第2页(权利要求5) |
|  | 信号处理与滤波 | 卫星调制解调器将信号调制为中频信号，减少高频干扰；控制组件读取带宽与入网信息，实现频谱管理 | 第2页(权利要求3)，第7页([0052]段) |
|  | 系统集成与接口设计 | 基带集成设备集成路由器、无线AP、调制解调器于一体，通过结构整合降低系统间电磁耦合 | 第2页(权利要求4) |
| 车辆卫星通讯方法、装置、设备及计算机可读存储介质 | 资源共享与时序控制 | 车队共享卫星通讯资源，通过预约时段列表避免多设备同时通信造成的相互干扰 | 第2页(权利要求1)，第9页([0092]段) |
|  | 通信调度管理 | 基于预约时段列表进行通讯线路调度，避免电磁信号冲突 | 第5页([0025]段) |
| 车辆通信方法、装置、终端设备以及存储介质 | 通信协议与接口设计 | 卫星短信内容通过控制器局域网总线(CAN)从主机系统发送至卫星通信模块，利用汽车标准总线抗干扰特性 | 第2页(权利要求5)，第8页([0020]段) |
|  | 模块状态监测 | 响应于启动卫星短信应用，获取卫星通信模块的状态，检测模块是否正常工作，包含EMC相关故障检测 | 第2页(权利要求2)，第7页([0056]段) |
| 基于卫星的通信方法、装置、设备及存储介质 | 卫星选择策略与干扰规避 | 基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星，考虑信号质量因素，避开受干扰卫星 | 第2页(权利要求1)，第9页([0092]段) |
|  | 系统架构优化 | 将卫星通信模块集成到车辆内部，避免了天线受到遮挡和天气等因素的干扰，提高了信号的稳定性 | 第8页([0091]段)，第9页([0097]段) |
|  | 无线链路选择 | 通过蓝牙音频链路、Zigbee链路、LoRa链路等无线链路与显示模块通信，考虑了不同无线技术的EMC特性 | 第9页([0108]段) |
| 一种行驶行为的确定方法、装置、车辆及存储介质 | 干扰区域识别与应对 | 基于高精地图确定干扰区域(高压电线区域、高频基站区域等)，这些区域会对卫星信号产生电磁干扰 | 第2页(权利要求2)，第8页([0057]段) |
|  | 传感器冗余设计 | 当卫星信号受干扰时，系统基于摄像头获取的环境信息确定行驶行为，提供电磁干扰下的冗余控制 | 第2页(权利要求1)，第7页([0049]段) |

EMC技术核心要点总结

综合分析这些专利，吉利在车载卫星通信系统中的EMC设计主要体现在以下几个方面：

系统级EMC设计：通过合理的系统布局(如基带设备置于发动机舱)、模块化集成和接口标准化，从系统层面降低电磁干扰。

天线与射频EMC：采用低轮廓平板阵列天线等设计，优化天线辐射特性，减少不必要的电磁辐射。

频谱管理与信号处理：通过卫星选择策略、信号调制技术和频谱管理，避免信号间的相互干扰。

干扰识别与规避：利用高精地图识别已知电磁干扰区域，并制定相应的应对策略。

冗余与容错设计：在主卫星通信受干扰时，提供基于其他传感器的备用控制方案，确保系统可靠性。

这些EMC设计充分考虑了车载环境的特殊性，确保了卫星通信系统与车辆其他电子系统的电磁兼容性，提高了系统的稳定性和可靠性。

| 专利名称 | 硬件EMC设计/要求 | 原文句子 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车载卫星通信系统及车辆 | 1. 设备物理布局与屏蔽 | "所述基带集成设备设置于发动机所在的机箱内" | 第2页，权利要求1 |
|  | 2. 天线选型与辐射控制 | "所述卫星天线为低轮廓平板阵列天线。" | 第2页，权利要求5 |
|  | 3. 系统集成与接口 | "所述基带集成设备还包括路由器，所述路由器的两端分别连接所述无线接入点和所述卫星调制解调器，所述路由器可连接多个所述无线接入点。" | 第2页，权利要求4 |
| 车辆通信方法、装置、终端设备以及存储介质 | 4. 通信总线抗干扰设计 | "将所述卫星短信内容通过控制器局域网总线，从主机系统发送至所述卫星通信模块" | 第2页，权利要求5； 第8页第[0020]段 |
|  | 5. 模块状态监测（含EMC相关故障） | "响应于启动卫星短信应用，获取所述卫星通信模块的状态；若所述卫星通信模块的状态为故障状态，则生成并展示第一提示信息" | 第2页，权利要求2； 第7页第[0056]段 |
| 基于卫星的通信方法、装置、设备及存储介质 | 6. 系统架构集成与内置化 | "将卫星通信模块集成到车辆上可以通过将设备嵌入到车辆内部，从而避免了天线受到遮挡和天气等因素的干扰，提高了信号的稳定性。" | 第8页第[0091]段 |
|  |  | "将卫星通信模块集成到车辆上可以将设备嵌入到车辆结构内部，增强了设备的安全性。" | 第8页第[0091]段 |
|  | 7. 总线负载均衡 | "在车联网信息处理模块接入卫星通信模块之后，由于一条总线上的信息过多，会造成数据拥堵、延时等问题，所以需要将一条总线分成两条总线，并将各模块分别接入两条总线。" | 第9页第[0097]段 |
|  | 8. 无线链路选择 | "卫星通信模块可以直接通过无线链路与显示模块进行通信，例如蓝牙音频链路、Zigbee链路、LoRa链路等。" | 第9页第[0108]段 |
| 一种行驶行为的确定方法、装置、车辆及存储介质 | 9. 已知干扰源识别与规避 | "基于所述高精地图确定干扰区域，所述干扰区域为无法获取所述卫星信号的区域；若所述车辆按照所述第一驾驶行为行驶至所述干扰区域，则根据所述干扰区域确定第三行驶行为" | 第2页，权利要求2 |
|  |  | "所述干扰区域包括高压电线区域或高频基站区域；" | 第2页，权利要求3 |
|  |  | "所述干扰区域包括高架桥区域或山洞隧道区域；" | 第2页，权利要求4 |
|  | 10. 传感器冗余设计（应对信号丢失） | "当车辆按照第一驾驶行为行驶时，若实时获取卫星信号失败，则基于环境信息确定第二行驶行为，控制车辆按照第二行驶行为行驶。" | 第2页，权利要求1 |

硬件EMC设计核心要点总结

从以上提取的内容可以看出，吉利在这些专利中主要通过以下硬件层级的策略来确保电磁兼容性（EMC）：

结构与布局：

将核心的基带集成设备放置在发动机舱，这是一种物理上的隔离，可以避免高频电路对乘客舱内敏感的音频、显示等系统造成共地干扰。

将卫星通信模块深度集成到车辆结构内部，这本身就是一个天然的屏蔽层，既保护了模块免受外部干扰，也减少了其对外辐射。

天线设计：

采用低轮廓平板阵列天线，这种天线具有可控的辐射方向图，有助于将能量更集中地指向卫星，并减少向车内其他电子设备的非必要辐射（干扰）。

电路与接口：

使用CAN总线 这一汽车行业标准的抗干扰通信协议进行内部数据传输，其差分信号特性本身具有较好的抗共模干扰能力。

在系统扩展时，通过拆分总线 来降低单条总线的负载，这能减少因数据拥堵产生的误码，并从系统架构上避免了潜在的信号完整性问题。

环境感知与应对：

在软件算法中预置已知的电磁干扰区（如高压线、基站），这要求硬件系统（传感器、处理器）具备快速响应和切换的能力，是一种“软硬结合”的EMC策略。

建立传感器冗余系统（摄像头等），当主卫星信号因电磁干扰丢失时，硬件系统能无缝切换到备用传感器，保证功能安全，这体现了系统级的EMC容错设计。