卫星通信方法、存储介质、控制器及车辆：

在比亚迪的这份专利中，EMC（电磁兼容性）技术和相关设计 主要通过先进的波束赋形技术 和系统级优化 来体现。其核心在于通过精确控制天线波束的方向性，从源头上减少电磁干扰问题。

以下是该专利中体现EMC设计的具体内容及对应页码：

EMC相关设计要点及对应位置

| EMC相关设计 | 具体体现 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1. 波束赋形与方向性控制 | "使用所述波束控制参数的信号波束实现所述卫星与终端之间的卫星通信；其中，所述第一波束赋形向量、所述第二波束赋形向量和所述第三波束赋形向量用于确定所述卫星与所述终端之间信号波束的方向。" | 第1页，权利要求1 |
|  | "波束赋形还可以在非期望方向上形成零点或低增益区域，从而抑制来自这些方向的干扰和噪声，提高系统的抗干扰能力。" | 第7页，第[0030]段 |
| 2. 天线阵列优化 | "获取横轴方向的横向阵元数量，以及纵轴方向的纵向阵元数量；根据所述极限角度信息、所述横向阵元数量和所述纵向阵元数量，确定所述第二波束赋形向量中波束码字的总数量，以及每个所述波束码字中各阵元的权值，得到所述一组正交波束码字。" | 第2页，权利要求4 |
|  | "根据每个所述阵元的激励幅度，所述相邻阵元之间的间距，所述横向目标角度和所述纵向目标角度，确定每个所述阵元的权值。" | 第2页，权利要求5 |
| 3. 动态范围调整与干扰规避 | "若所述波束控制参数接收信号的功率小于预设阈值，则扩大所述仰角范围和所述方位角范围；根据扩大后的仰角范围和方位角范围，确定新的波束控制参数。" | 第3页，权利要求10 |
|  | "获取所述导航信息的误差和所述星历信息的误差；根据所述导航信息的误差和所述星历信息的误差，对所述仰角范围的值和所述方位角范围的值进行动态调整，得到调整后的仰角范围和调整后的方位角范围。" | 第3页，权利要求7 |
| 4. 信号处理与干扰抑制 | "对所述第二波束赋形向量接收的多个信号进行加权合成，得到信号矩阵；确定所述信号矩阵的协方差矩阵；提取所述协方差矩阵的最大特征值的特征向量，将所述最大特征值的特征向量进行归一化处理，得到所述第三波束赋形向量。" | 第3页，权利要求8 |

EMC技术核心要点总结

专利侧重于硬件布局、屏蔽和总线设计不同，比亚迪的这份专利主要通过波束赋形算法来实现EMC目标，这是一种“主动式”的EMC设计思路：

精准的波束控制：通过生成和优化波束赋形向量，确保信号能量高度集中地指向目标卫星，这极大地减少了向其他非期望方向的电磁辐射，从而降低了对车内其他电子系统造成干扰的可能性。这是最核心的EMC设计。

干扰抑制能力：专利中明确提到，波束赋形技术可以在干扰方向形成“零点或低增益区域”，主动抑制来自这些方向的干扰，这是直接提升系统抗干扰能力（即EMS，电磁敏感性）的体现。

自适应环境：专利中的动态角度调整和功率监测机制，使得系统能够自适应复杂的电磁环境。当遇到干扰导致信号质量下降时，系统能自动扩大搜索范围或调整波束，确保通信链路稳定，这体现了系统级的EMC鲁棒性设计。

优化的天线阵列：通过精确计算每个天线阵元的权值（相位和幅度），生成正交波束码字，这保证了波束形状的纯净度和效率，从天线层面减少了谐波和杂散发射，符合EMC对无线电频谱有效利用的要求。

总而言之，这份专利的EMC设计哲学是 “精准” 和 “主动”——通过算法实现极致的波束控制，从而在提升通信性能的同时，自然而然地解决了诸多电磁兼容性问题。

这份专利的核心在于通过波束赋形算法来控制硬件，从而实现EMC目标。因此，其硬件EMC设计主要体现在对天线阵列的精确控制上，而非传统的屏蔽与布局。以下是具体的硬件相关EMC设计点：

📋 硬件相关EMC设计与要求详情

| 类别 | 硬件EMC设计/要求 | 原文句子 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 天线阵列架构（硬件基础） | 采用平面阵列天线作为硬件基础 | “获取横轴方向的横向阵元数量，以及纵轴方向的纵向阵元数量” | 第2页，权利要求4； 第5页第[0044]段 |
|  | 说明 | 专利中描述的波束赋形技术基于一个由M x N个阵元构成的均匀平面阵列。这种多阵元结构是实现精准波束控制、从而提升EMC性能的硬件基石。 |  |
| 2. 阵元控制（核心硬件EMC实现手段） | 通过控制每个天线阵元的相位和幅度来实现波束赋形 | “根据每个所述阵元的激励幅度，所述相邻阵元之间的间距，所述横向目标角度和所述纵向目标角度，确定每个所述阵元的权值。” | 第2页，权利要求5； 第5页第[0049]段 |
|  | 具体的权值计算公式（体现了硬件控制参数） | “$w_{m,n}^{p,q} = A_{m,n} \exp \left\{ -j2\pi \frac{d}{\lambda} \left[ m \left( \Phi_{\min}^X + \frac{2}{M} p \right) + n \left( \Phi_{\min}^Y + \frac{2}{N} q \right) \right] \right\}$” ...“$A_{m,n}$表示阵元的激励幅度，$d$表示阵元之间的间距，$\lambda$表示波长。” | 第10页第[0054]-[0055]段 |
|  | 说明 | 这是最核心的硬件EMC设计。通过为每个阵元独立设置激励幅度（$A_{m,n}$） 和相位（由公式中的指数项决定），系统才能在空间中合成一个方向性极强的主波束，并在干扰方向形成“零点”。这从硬件驱动层面直接实现了干扰抑制。 |  |
| 3. 波束扫描与干扰规避（硬件行为） | 硬件系统执行波束扫描以寻找最佳信道路径 | “终端阵面依次使用不同的正交波束码字接收卫星信号” | 第11页第[0067]段 |
|  | 说明 | 该过程描述了天线阵列这个硬件设备需要依次切换不同的波束赋形向量（波束码字）进行信号接收。这是一种主动的、硬件执行的干扰探测与规避机制，通过扫描选择信号质量最好、受干扰最小的方向进行通信。 |  |

硬件EMC设计核心解读

与之前分析的吉利专利不同，比亚迪这份专利的硬件EMC设计哲学非常先进，可以总结为：“通过精确的硬件控制，实现算法定义的EMC性能”。

核心在于“控制”而非“屏蔽”：专利没有强调传统的金属屏蔽壳或滤波器，而是专注于如何驱动和控制天线阵列这个硬件本身。通过软件算法计算出最优的阵元权值，再通过硬件（如FPGA、移相器、放大器）施加给每一个天线阵元，从而从电磁波的发射源头上就塑造出“干净”的辐射模式。

主动干扰抑制：专利中提到的“在非期望方向上形成零点或低增益区域”，这并非通过吸收或反射来实现，而是通过波束赋形算法使多个阵元的信号在干扰方向上相互抵消。这是一种主动的、基于相消干涉的硬件级干扰抑制技术，是最高效的EMC手段之一。

硬件参数是实现的关键：所有先进的波束赋形算法最终都必须依赖硬件的精确实现。专利中明确指出的阵元间距（d）、工作波长（λ） 和激励幅度（A_{m,n}） 都是关键的硬件参数，它们的精度和稳定性直接决定了最终系统的EMC性能。

总而言之，这份专利的硬件EMC要求可以概括为：需要一套能够高精度、快速响应控制每个天线阵元相位和幅度的硬件系统（包括阵列天线、射频前端和控制电路），以执行先进的波束赋形算法，从而实现卓越的电磁兼容性能。

车载卫星通信系统、方法、设备、存储介质、程序产品和车辆：

EMC 相关设计与技术体现分析：

1. 天线组结构与波束范围设计

内容：天线组由多个低剖面贴片天线单元组成，相邻天线单元的波束范围在-5dB处重叠，确保覆盖范围连续，避免信号盲区。

EMC 意义：合理的波束控制有助于减少不必要的旁瓣辐射，降低对系统内其他电路或外部设备的干扰。

页码：第 7 页（说明书第 5/12 页）

2. 射频切换开关的布局与插损控制

内容：射频切换开关可与天线单元紧密放置以减少插损，或与射频基带电路集成在同一单板内，通过馈线连接。

EMC 意义：减少插损和路径长度有助于降低信号衰减和辐射发射，符合 EMC 设计中“短路径、低损耗”原则。

页码：第 8 页（说明书第 5/12 页）

3. 滤波器与射频前端设计

内容：系统中使用了 SAW 滤波器、双工器、PA、LNA 等射频前端器件。

EMC 意义：滤波器用于抑制带外噪声和杂散发射，是 EMC 设计中的重要手段。

页码：第 11 页（图 5a、5b 系统硬件示意图）

4. 系统集成与屏蔽结构

内容：射频芯片、基带芯片、处理器等集成在同一设备中，射频部分与数字部分通过接口（如 GPIO、UART）连接。

EMC 意义：集成化设计和合理的接口隔离有助于控制电磁干扰的传播路径。

页码：第 11-12 页（图 5a、5b 及对应说明）

5. 天线布置与车身融合

内容：天线可布置于车顶，采用透明或非透明单元，避免车身结构对信号的遮挡。

EMC 意义：合理的安装位置和结构设计有助于控制天线辐射方向，减少对车内电子系统的干扰。

页码：第 7 页（说明书第 5/12 页）

总结：

虽然该专利未明确表述 EMC 测试、标准或具体抑制措施，但其在射频系统架构、天线设计、滤波器使用、电路布局等方面的选择，均体现了对电磁兼容性的间接考虑，属于隐含的 EMC 设计实践。

一、 天线布局与波束控制

这项设计通过控制天线的辐射特性，从源头上减少不必要的电磁辐射，这是EMC设计的第一道防线。

原文句子 1：

“所述天线组由多个低剖面贴片天线单元阵列组成，且相邻的所述天线单元的波束范围至少在-5db处存在重叠。”

位置：说明书第5/12页，第[0058]段

EMC分析：使用低剖面贴片天线本身具有结构稳定、方向性较好的特点，有利于控制辐射模式。要求波束在-5dB处重叠，是为了在保证信号覆盖连续性的同时，避免使用单个大增益天线导致过宽的波束和强烈的旁瓣辐射，从而精确控制辐射能量，减少对其它方向的干扰。

原文句子 2：

“天线单元采用透明单元或非透明天线单元。透明天线单元可以布置在天窗等处，不影响车内视野并且波束方向指向上方空域，而非透明天线同样也可以布置于车顶，以避免车身结构对卫星信号的遮挡。”

位置：说明书第5/12页，第[0059]段

EMC分析：明确规定天线应布置于车顶并指向上方空域。这一安装位置选择能将主要的射频能量辐射到车外天空，而不是朝向车内的敏感电子设备或乘客舱，这是一种非常重要的空间隔离EMC措施，有效降低了系统对车内环境的电磁干扰。

二、 射频链路与滤波设计

在信号传导路径上使用滤波器和优化布局，是抑制传导干扰和辐射干扰的核心手段。

原文句子 3：

“具体的，请参阅图5a...连接SAW滤波器506。”

位置：说明书第11/12页，第[0093]段及图5a

EMC分析：在射频链路中明确加入了SAW（声表面波）滤波器。SAW滤波器的主要作用是抑制带外噪声和杂散信号。这既可以防止外部干扰进入接收机（提高抗扰度），也能阻止发射机产生的杂散信号辐射出去（降低发射干扰），是射频电路EMC设计的标配器件。

原文句子 4：

“射频切换开关可以与天线单元紧密连接放置，以减少插损，又或者与射频基带电路放置于同一单板内，并通过馈线与天线单元连接...”

位置：说明书第5/12页，第[0064]段

EMC分析：要求射频切换开关与天线单元紧密连接或与基带电路集成，是为了缩短高频射频信号的传输路径。较长的引线会充当天线，产生不必要的辐射（EMI）或拾取外界干扰（EMS）。这种布局原则是典型的高速/高频电路EMC布局规范，旨在减少信号完整性问题和电磁辐射。

三、 系统集成与电路隔离

通过系统级的架构设计，将不同性质的电路模块进行隔离，防止相互干扰。

原文句子 5：

“并且与应用处理器512连接，通过UART、GPIO、PCM等接口进行数据交换。”

位置：说明书第11/12页，第[0093]段及图5a

EMC分析：文档中图5a和图5b的硬件框图清晰地展示了系统架构：射频芯片、基带芯片、应用处理器、内存、电源管理单元（PMU）等被设计成独立的模块，并通过明确的数字接口（如UART, GPIO）进行连接。这种模块化设计允许对不同的电路区块（特别是噪声较大的数字电路和敏感的射频模拟电路）采取独立的屏蔽、滤波和接地措施，是实现系统级EMC的关键。

总结

该专利的硬件EMC设计主要体现在以下三个层面：

天线与辐射源控制：通过选用定向天线、控制波束重叠区域和优化安装位置，从源头控制电磁能量的辐射方向和作用范围。

射频链路滤波：在射频关键路径上使用SAW滤波器，有效抑制带外干扰，保证信号的纯净度。

系统布局与隔离：采用短路径射频布局和模块化系统设计，减少串扰和辐射，并为后续的屏蔽和接地措施提供了良好的物理基础。

这些设计共同作用，确保了该车载卫星通信系统在复杂的车辆电磁环境中能够可靠工作，同时将其对车辆其他电子系统的影响降至最低。

车辆卫星天线角度调整方法、装置和车辆：

隐含的EMC相关设计与系统考量

1. 系统集成与域控制器架构

内容：该专利多次提到将天线角度数据发送给域控制器，并由域控制器处理后再与云端服务器或天线电机控制器通信。

EMC意义：使用域控制器是实现车辆电子电气架构现代化的重要方式，它有助于集中管理功能域、规范布线、减少线束长度和复杂度，从而从系统层面降低电磁干扰的风险。这种架构是实现良好EMC性能的基础。

对应出处：

第11页，第[0101]段：“将获取到的车辆卫星天线角度发送给域控制器，例如车身域控制器，域控制器会接收并处理这些信息...”

第12页，第[0107]段：“先将在本地存储模块中检索到的车辆卫星天线角度发送给域控制器...”

2. 信号处理与数据流控制

内容：专利描述了清晰的数据流：传感器 -> 处理器 -> 域控制器 -> 执行器（天线电机控制器）。

EMC意义：清晰的数据流和层级化的控制有助于隔离噪声源（如数字处理器）与敏感的模拟射频部件。这种隔离是EMC设计中的常见策略，可以防止噪声通过电源或信号线耦合。

对应出处：

第12页，第[0107]段：“...域控制器则会将这些数据解密，并将其转化成...指令，然后将上述指令发送给车辆卫星天线的电机控制器...”

3. 传感器系统的使用

内容：方法依赖于惯性测量单元（IMU）、全球定位系统（GPS） 等传感器来获取车辆姿态和位置信息。

EMC意义：这些传感器本身是潜在的电磁干扰敏感设备。将它们集成到控制环路中，意味着整个系统设计必须保证在这些传感器受到车内电磁环境干扰时，仍能提供可靠的数据。这反向要求了整个系统（包括线束、电源、外壳）必须具备一定的抗干扰能力。

对应出处：

第8页，第[0070]段：“...其可以通过惯性测量单元、激光雷达等传感器、全球定位系统以及导航系统等设备获取。”

总结

与上一份专利不同，本专利的焦点完全集中在算法和控制系统上，旨在解决动态环境下的对星问题。

因此，其中没有任何关于射频电路、滤波器、天线硬件布局等直接的EMC设计描述。它所体现的EMC相关性是间接和系统级的，主要体现在：

采用了有利于EMC的域控制器电子电气架构。

设计了层级清晰、功能模块化的信号处理流程，这本身是一种良好的工程实践，有助于控制干扰。