专利一：《卫星通讯终端及车辆》（授权公告号：CN 222423889 U）

这份实用新型专利详细描述了一个可拆卸的卫星通讯终端硬件，其EMC设计主要体现在以下几个方面：

1. 模块集成与金属外壳屏蔽

设计描述：将所有的关键硬件模块，包括高频的收发天线、基带模块、电源管理等，全部集成在一个第一外壳内。

EMC意义：这是最基础的电磁屏蔽设计。一个完整的外壳构成了一个屏蔽体，能够：

抑制内部辐射：防止天线、数字电路等产生的电磁噪声向外泄漏，干扰车内其他电子设备。

抵御外部干扰：保护内部敏感的射频和基带电路不受车内外复杂电磁环境的干扰。

对应原文与位置：

权利要求书第1项（第2页）：“第一外壳，设置在所述低轨卫星收发天线(21)，所述低轨卫星收发基带模块(22)，所述功能模块和所述电源管理模块(26)的外围...”

说明书第[0034]段（第5/7页）：“低轨卫星收发天线21集成在第一外壳内部，不需要外接线...”

2. 专用电源管理模块（PMU）

设计描述：设置了专用的电源管理模块（26），为终端内不同模块供电并管理上下电逻辑。

EMC意义：电源线是噪声耦合的主要路径之一。专用的电源管理模块通常内置滤波、稳压和瞬态抑制电路，这属于经典的传导发射和抗扰度设计。它可以：

净化输入电源：滤除从车辆蓄电池或外接电池引入的电源线纹波和噪声。

防止噪声倒灌：防止终端内部电路产生的噪声通过电源线传导出去，影响车辆电网。

对应原文与位置:

权利要求书第1项（第2页）：“电源管理模块(26)，与所述低轨卫星收发天线(21)，所述低轨卫星收发基带模块(22)和所述功能模块连接”。

说明书第[0037]段（第5/7页）：“电源管理模块26实现卫星通讯终端主体11的上干电逻辑管理。例如，给不同的模块提供不同的电压电流；车载供电需要随车辆启动时，控制供电开机、车辆下电关机...”

3. 可靠的接口与连接设计

设计描述：第一充电接口采用快速插拔结构并具有二次锁扣。

EMC意义：可靠的机械连接是良好电气连接的基础。二次锁扣确保了接口在使用中（尤其是车辆振动环境下）不会松动或脱落。松动的连接会导致：

接触电阻变化，引起电源中断或数据错误。

产生电弧放电，成为严重的电磁干扰源。

此设计通过保证连接的物理完整性，间接提升了产品的抗振动能力和电磁性能稳定性。

对应原文与位置：

权利要求书第2、3项（第2页）：“所述第一充电接口采用快速插拔结构。” “所述快速插拔结构具有二次锁扣。”

说明书第[0039]、[0040]段（第5/7页）：“...需要手动按下二次锁扣才可取下，采用此结构可以确保卫星通讯终端在使用过程中不易脱落，尤其是在车载使用时不易脱落。”

专利二：《基于低轨卫星的车载通信方法、系统及车载控制设备》（申请公布号：CN 120034228 A）

经过对该专利权利要求书、说明书和附图的全面检索，未发现任何关于硬件电路、PCB布局、屏蔽、滤波或接地等电磁兼容性（EMC）相关的设计或要求。

原因：该专利的核心保护点是一种通信方法、软件架构和系统流程，它定义了数据如何在车辆、卫星和服务器之间流转和处理（例如“对原始通信连接请求进行转译”、“选择目标数据通道”）。它关注的是逻辑和功能，而非实现这些功能的物理硬件的工程设计。

总结

在两份长安公司的专利中：

《卫星通讯终端及车辆》 包含了明确的硬件EMC设计，具体为：

结构屏蔽：通过集成式外壳实现。

电源完整性：通过专用电源管理模块实现。

连接可靠性：通过带二次锁扣的接口实现，以应对车载振动环境。

《基于低轨卫星的车载通信方法...》 不包含任何硬件EMC设计，因为它是一项方法专利。