MATLAB 纯仿真模型说明报告

低轨（LEO）卫星通信系统 EMC 仿真（通信视角）

对应代码：LEO_EMC_Sim.m
生成日期：2026-01-12

阅读提示：本文尽量用“人话”解释每个模块与指标。你不需要通信或电磁基础，只要按“是什么 → 为什么重要 → 代码里在哪里 → 怎么调参”来读即可。

0. 这份仿真到底在解决什么问题（一句话）

把“EMC里的电磁干扰”翻译成通信结果：干扰来了会让信号变差，从而导致误码增加、帧解码失败、吞吐下降，甚至掉线。该模型在 MATLAB 中纯仿真计算这些影响的大小。

1. EMC（通信视角）在本代码里怎么理解？

传统 EMC 常关注“辐射超标/干扰别人”。但对卫星通信终端，更直接的问题是“还能不能正常通信”。因此，本模型把 EMC 的影响统一视为接收端出现额外的干扰与失真。

核心公式：

SINR = C / (N + I)

其中：C 是期望信号功率（你想接收的卫星信号），N 是噪声功率（热噪声与接收机噪声系数造成），I 是干扰功率（同频/邻频/脉冲/同址等）。

2. 代码整体结构（先看懂流程）

代码主流程可概括为四步：

生成 LEO 过顶几何：距离 R(t)、仰角 El(t)、径向速度 v_r(t) 与多普勒 fD(t)。

链路预算：由发射 EIRP、接收增益 Gr、路径损耗 FSPL 等得到期望信号功率 C(t)。

噪声与干扰：由带宽 B 与噪声系数 NF 得到噪声 N；按 EMC 场景生成干扰 I(t)。

波形级仿真：发射比特 → 编码 → 调制 → 信道/多普勒/干扰/噪声 → 接收补偿/解调/译码 → 统计 BER/BLER/吞吐。

3. 重要指标解释（零基础版）

3.1 几何与动态指标

R(t)：斜距（km）：卫星与终端之间的瞬时距离。越远，路径损耗越大，信号越弱。

El(t)：仰角（deg）：抬头看卫星的角度。越接近 90° 越好；接近 0° 表示贴地平线，通常链路更差。

v_r(t)：径向速度（m/s）：卫星相对终端的靠近/远离速度。决定多普勒的正负与大小。

fD(t)：多普勒频偏（Hz）：由于卫星高速运动导致接收频率偏移。多普勒越大，同步与解调越难，干扰更容易导致掉线。

3.2 功率与质量指标（链路预算输出）

C：期望信号功率（W）：链路预算计算得到的接收信号功率。主要受距离/频率/天线增益/发射等效功率影响。

N：噪声功率（W）：由 N = k·T·B·F 计算。带宽 B 越大、噪声系数 NF 越大，噪声越大。

I：干扰功率（W）：EMC 场景注入的“捣乱能量”。常用 J/S（干扰功率/信号功率）描述。

SINR（dB）：信号与噪声+干扰的比值。越大越好，是最核心的通信质量指标之一。

3.3 通信性能指标（波形级输出）

BER（Bit Error Rate）：比特错误率：所有比特中错误的比例。越小越好（如 1e-5）。

BLER（Block Error Rate）：块/帧错误率：一帧只要有 1 个比特错，就判定整帧失败。更贴近上层体验。

Throughput（吞吐，bps）：有效速率：只有译码成功的帧才计入吞吐，译码失败帧记为 0。吞吐越高用户体验越好。

4. 关键因素如何影响结果（直觉解释）

你可以用下面的“因果链”理解大多数结果：

距离更远/天线更差/发射更弱 → C 变小 → SINR 下降 → BLER 上升 → 吞吐下降。

带宽更大/噪声系数更大 → N 变大 → SINR 下降 → 性能变差。

干扰更强（J/S 更大）→ I 变大 → SINR 下降 → 更容易掉线。

多普勒更大/补偿更差 → 同步更难 → 在同样 SINR 下也可能更容易 BLER 上升。

5. 干扰（EMC）场景库：每种场景代表什么

| cfg.interf.type | 含义（人话） | 主要可调参数 |
| --- | --- | --- |
| none | 无干扰（只含噪声）。用于验证基线是否正常。 | — |
| cochannel_awgn | 同频宽带噪声干扰：像“有人在同频道用噪声盖住你”。 | JS_dB |
| cochannel_tone | 同频单音干扰：像“哨子声/纯音”持续捣乱。 | JS_dB, toneOffset_Hz |
| pulsed_noise | 脉冲噪声干扰：时不时突然很强，常导致同步/解码崩掉。 | JS_dB, duty, period_sym |
| adjacent_acir | 邻频等效干扰：隔壁频道泄漏进来，用 ACIR 折算到本带。 | ACIR_dB |
| cosite_equiv | 同址等效干扰：车上其它设备通过耦合进入接收机。 | cosite_coupling_dB, cosite_src_P_dBW |

提示：J/S（dB）越大表示干扰越强。例如 -10 dB 表示干扰比信号弱很多；0 dB 表示一样强；+10 dB 表示干扰比信号强 10 倍。

6. CFO（频偏）补偿方式：ideal vs estimate

接收机需要对多普勒造成的频偏进行补偿，否则星座图会旋转，导致误码和解码失败。代码提供两种方式：

ideal：假设接收机知道真实频偏并完美补偿（乐观上限）。

estimate：用重复前导估计频偏再补偿（更真实，也更能体现 LEO 的挑战）。

在 estimate 模式下，前导越长通常估计越稳定，但可估计的频偏范围会变窄。

7. 输出图怎么读（每张图代表什么）

7.1 LEO 几何与多普勒图

包含 R(t)、El(t)、fD(t)。通常过顶（t≈0）时距离最小、仰角最高；多普勒会随“靠近/远离”变化并可能过零。

7.2 C/N/I 与 SINR（系统级）

这一页展示链路预算的核心结果：信号功率 C、噪声 N、干扰 I，以及最终 SINR。你可以把 SINR 理解为“接收质量总分”。

7.3 波形级评估点结果（BER/BLER/吞吐）

代码会在可见时间内选若干个评估点做“真实收发流程”，输出 BER、BLER、吞吐。吞吐只统计译码成功的帧，因此 BLER 高时吞吐会明显下降。

8. 新手操作指南：如何做一套像论文一样的对比实验

你只需要改动少量配置即可完成常见对比：

实验 A：固定 type='cochannel_awgn'，扫 JS_dB（例如 -20 到 +10），画平均 BLER/吞吐 vs JS_dB。

实验 B：将 rx.cfoMethod 从 ideal 改为 estimate，对比多普勒补偿误差对 BLER/吞吐的影响。

实验 C：对比 cochannel_awgn 与 pulsed_noise，观察脉冲干扰对同步与译码的“瞬时打爆”效应。

实验 D：type='adjacent_acir'，扫 ACIR_dB（10/20/30/40），评估邻频泄漏对性能的敏感性。

实验 E：type='cosite_equiv'，扫 cosite_coupling_dB（-80 到 -40），评估同址耦合强弱对性能的影响。

9. 模型简化假设（避免误解）

为保证零基础可读与可运行，本模型做了简化：

轨道几何为二维圆轨道近似，不是精确星历。

信道为平坦 Rician（可开关），未引入显式多径时延扩展。

通信体制为 QPSK + 卷积码 + 硬判决 Viterbi，用于展示 EMC→通信指标的主链路。

邻频与同址干扰以“等效功率/等效噪声”方式建模，便于扫参。

这些简化不影响方法框架；后续可逐步替换为 NR NTN 或 DVB-S2X 等更真实体制。

附录 A：最常改的配置参数速查表

| 参数 | 它控制什么 | 改大/改小的直觉影响 |
| --- | --- | --- |
| cfg.link.EIRP_dBW | 发射等效全向辐射功率 | 越大 → 信号更强 → 更抗干扰 |
| cfg.link.Gr_dBi | 接收天线增益 | 越大 → 信号更强 |
| cfg.link.Lmisc_dB | 杂项损耗 | 越大 → 信号更弱 |
| cfg.phy.fc_Hz | 载频（影响多普勒与FSPL） | 越高 → 多普勒更大、FSPL更大 |
| cfg.phy.B_Hz | 带宽（影响噪声） | 越大 → 噪声更大（N=kTB） |
| cfg.rx.NF_dB | 噪声系数 | 越大 → 噪声更大 |
| cfg.interf.JS_dB | 干扰强度（同频/脉冲/单音） | 越大 → 干扰更强 → 性能更差 |
| cfg.interf.ACIR_dB | 邻频等效隔离 | 越大 → 邻频泄漏越少 → 性能更好 |
| cfg.rx.cfoMethod | 频偏补偿方式 | estimate 更真实，可能更差但更符合LEO挑战 |
| cfg.sim.numFramesPerPoint | 每点帧数（统计精度） | 越大 → 结果更稳但更慢 |