%% LEO StarNet EMC + GA(GAN) Worst-case + 3D Linked Dashboard (R2021a)  [V6.2 FULL]

% 完全体增强点（在 V6.1 基础上“不改主仿真逻辑”，只补齐你 gen_set/train_lenet 的“图片生成链路”）：

%  A) 生成 STFT 数据集图像（train/val/test, 4类：none/tone/pbnj/mod）

%  B) 导出数据集样例拼图（montage）+ 测试集混淆矩阵

%  C) 导出仿真时间轴关键时刻 STFT 图（用于PPT展示：干扰出现/保护/共信道等时刻）

%  D) Dashboard 仍实时显示分类结果条形图 + 3D联动竖线 + 链路高亮

%

% 依赖：

%  - Satellite Communications Toolbox

%  - Deep Learning Toolbox

%  - Optimization Toolbox (ga)

%  - Image Processing Toolbox（你已安装：im2single/im2gray/imresize/montage等可用）

%

% 输出目录（默认）：

%  - dataset_stft_r2021a/ (train/val/test 四类图片)

%  - dataset_stft_r2021a/_exports/ (样例拼图、混淆矩阵、仿真关键帧STFT图)

clear; clc; close all;

rng(7);

fprintf('============================================================\n');

fprintf('  LEO StarNet EMC | Worst-case Search (GA on GAN) | R2021a V6.2 FULL\n');

fprintf('============================================================\n');

%% =========================

% PART 0: 参数区（可改）

% =========================

Epoch = datetime(2026,1,23,0,0,0,'TimeZone','UTC');   % 固定Epoch：不要用 now

Re  = 6371e3;

mu  = 3.986004418e14;

c   = 299792458;

% --- 星座 ---

h      = 1200e3;

a      = Re + h;

ecc    = 0.0;

incDeg = 53;

numPlanes    = 12;

satsPerPlane = 8;

F_phasing    = 1;

Nsat = numPlanes*satsPerPlane;

% --- 仿真时长：一圈轨道 ---

T_orbit = 2*pi*sqrt(a^3/mu);

sample_time = 10;     % 秒

sim_start = Epoch;

sim_stop  = sim_start + seconds(T_orbit);

% --- 地面站 ---

gsUserLat = 36.06; gsUserLon = 120.38; % 青岛

gsGWLat   = 39.90; gsGWLon   = 116.40; % 北京

% --- 链路/EMC ---

fc_Hz     = 28e9;

freq_MHz  = fc_Hz/1e6;

BW        = 100e6;

Noise_dBm = -110;

TxP_S_dBm = 55;

TxP_I_dBm = 55;                 % 共信道干扰等效

TxP_J_base_dBm = 88;            % Jammer 基础功率

G_rx_dB   = 35;

G_int_penalty_dB = 10;

elMaskDeg     = 5;

reuseK        = 4;

% ====== Jammer角度模式（连续存在，强度随 off-axis 衰减） ======

J_main_deg = 3;

J_side_deg = 20;

J_main_gain_dB  = 0;

J_side_gain_dB  = -8;

J_floor_gain_dB = -12;

% ===============================================================

% 抗干扰状态机

AJ_DelaySec      = 30;

AJ_NullDepth_dB  = 40;

% --- 红队最劣搜索 ---

EnableWorstCaseSearch = true;

GAN_seqLen  = 128;

GAN_zDim    = 16;

GAN_trainIters = 250;

GAN_modelFile  = 'GAN_Jammer_R2021a.mat';

GA_PopSize     = 16;

GA_Generations = 10;

JamScale_lb_dB = 0;

JamScale_ub_dB = 35;

z_lb = -2; z_ub = 2;

W_outage  = 300;

W_bler    = 80;

W_energy  = 80;

SINR_YLIM = [-20 50];

THR_YLIM  = [0 600];

%% =========================

% PART 0.5: STFT+LeNet（你 gen_set/train_lenet 的“图片生成+训练+导出”完全体）

% =========================

EnableInterfClassifier = true;                 % 可关掉

IntfModelFile  = 'lenet_stft_model_r2021a.mat';

IntfDatasetRoot = 'dataset_stft_r2021a';

IntfTrainIfMissing = true;                    % 没模型就训练

IntfForceRegenDataset = false;                % 想强制重生成数据集时改 true

IntfExportImages = true;                      % ? 导出你要的“那些图片”（样例拼图/混淆矩阵/仿真关键帧STFT）

IntfImgExportDir = fullfile(IntfDatasetRoot, '_exports');

%% =========================

% PART 1: 场景 & 星座

% =========================

fprintf('Step 1: 构建 satelliteScenario（固定Epoch + 全轨道周期）...\n');

sc = satelliteScenario(sim_start, sim_stop, sample_time);

gsUser = groundStation(sc, gsUserLat, gsUserLon, 'Name', 'Qingdao_User');

gsGW   = groundStation(sc, gsGWLat,   gsGWLon,   'Name', 'Beijing_Gateway');

fprintf('Step 2: 生成星座：%d×%d=%d satellites ...\n', numPlanes, satsPerPlane, Nsat);

satConst = cell(1, Nsat);

satName  = strings(1, Nsat);

satPlane = zeros(1, Nsat);

satSlot  = zeros(1, Nsat);

idx = 0;

for p = 1:numPlanes

raan = (p-1) * (360/numPlanes);

for s = 1:satsPerPlane

idx = idx + 1;

ta = (s-1)*(360/satsPerPlane) + (p-1)*F_phasing*(360/Nsat);

nm = sprintf('SAT_P%02d_S%02d', p, s);

satConst{idx} = satellite(sc, a, ecc, incDeg, raan, 0, ta, 'Name', nm);

satName(idx)  = nm;

satPlane(idx) = p;

satSlot(idx)  = s;

end

end

% Jammer（适度增加到6个）

numJam = 6;

satJam = cell(1, numJam);

for j = 1:numJam

raanJ = (j-1)*(360/numJam);

taJ   = 180 + 10*j;

satJam{j} = satellite(sc, a, ecc, incDeg, raanJ, 0, taJ, 'Name', sprintf('JAMMER_%d', j));

try

sj = conicalSensor(satJam{j}, 'MaxViewAngle', 15);

fov = fieldOfView(sj); fov.LineColor = [1 0 0];

catch

end

end

%% =========================

% PART 2: 预计算几何

% =========================

fprintf('Step 3: 预计算几何...\n');

timeVec = 0:sample_time:seconds(sim_stop - sim_start);

numSteps_guess = numel(timeVec);

[~, el0, ~] = aer(gsUser, satConst{1});

L = min(numSteps_guess, numel(el0));

timeVec = timeVec(1:L);

numSteps = L;

t_axis_min = timeVec/60;

% User->Sat

azU = nan(numSteps, Nsat); elU = nan(numSteps, Nsat); rU = nan(numSteps, Nsat);

for i = 1:Nsat

[az, el, r] = aer(gsUser, satConst{i});

Li = min(numSteps, numel(el));

azU(1:Li,i) = az(1:Li);

elU(1:Li,i) = el(1:Li);

rU(1:Li,i)  = r(1:Li);

end

% GW->Sat

azG = nan(numSteps, Nsat); elG = nan(numSteps, Nsat); rG = nan(numSteps, Nsat);

for i = 1:Nsat

[az, el, r] = aer(gsGW, satConst{i});

Li = min(numSteps, numel(el));

azG(1:Li,i) = az(1:Li);

elG(1:Li,i) = el(1:Li);

rG(1:Li,i)  = r(1:Li);

end

% User->Jammer

azJ = nan(numSteps, numJam); elJ = nan(numSteps, numJam); rJ = nan(numSteps, numJam);

for j = 1:numJam

[az, el, r] = aer(gsUser, satJam{j});

Lj = min(numSteps, numel(el));

azJ(1:Lj,j) = az(1:Lj);

elJ(1:Lj,j) = el(1:Lj);

rJ(1:Lj,j)  = r(1:Lj);

end

% range-rate（Doppler）

rrU = nan(numSteps, Nsat);

for i = 1:Nsat

ri = rU(:,i);

dri = [diff(ri)/sample_time; 0];

rrU(:,i) = movmean(dri, 5);

end

%% =========================

% PART 3: 频率复用 & ISL拓扑

% =========================

fprintf('Step 4: 构建频率复用与简化ISL图...\n');

satChan = zeros(1, Nsat);

for i = 1:Nsat

satChan(i) = mod((satPlane(i)-1) + (satSlot(i)-1), reuseK) + 1;

end

toIdx = @(p,s) (p-1)*satsPerPlane + s;

sList = []; tList = []; wList = [];

d_inplane = 2*a*sin(pi/satsPerPlane);

d_cross   = 2*a*sin(pi/numPlanes);

for p = 1:numPlanes

for s = 1:satsPerPlane

u = toIdx(p,s);

s_fwd = s+1; if s_fwd>satsPerPlane, s_fwd=1; end

s_bwd = s-1; if s_bwd<1, s_bwd=satsPerPlane; end

v1 = toIdx(p,s_fwd); v2 = toIdx(p,s_bwd);

p_r = p+1; if p_r>numPlanes, p_r=1; end

p_l = p-1; if p_l<1, p_l=numPlanes; end

v3 = toIdx(p_r,s); v4 = toIdx(p_l,s);

sList = [sList u u u u]; %#ok<AGROW>

tList = [tList v1 v2 v3 v4]; %#ok<AGROW>

wList = [wList d_inplane d_inplane d_cross d_cross]; %#ok<AGROW>

end

end

Gisl = graph(sList, tList, wList, Nsat);

%% =========================

% PART 4: 预计算功率项（加速GA评估）

% =========================

fprintf('Step 5: 预计算功率项（加速GA评估）...\n');

visU_all = elU > elMaskDeg;

visG_all = elG > elMaskDeg;

visJ_all = elJ > elMaskDeg;

pS_mW = zeros(numSteps, Nsat);

pIself_mW = zeros(numSteps, Nsat);

for i = 1:Nsat

PL = fspl_dB_vec(rU(:,i), freq_MHz);

PsdBm = TxP_S_dBm - PL + G_rx_dB;

PidBm = TxP_I_dBm - PL + (G_rx_dB - G_int_penalty_dB);

tmpS = 10.^(PsdBm/10); tmpI = 10.^(PidBm/10);

tmpS(~visU_all(:,i)) = 0;

tmpI(~visU_all(:,i)) = 0;

pS_mW(:,i) = tmpS;

pIself_mW(:,i) = tmpI;

end

totCCI = zeros(numSteps, reuseK);

for cidx = 1:reuseK

members = find(satChan==cidx);

totCCI(:,cidx) = sum(pIself_mW(:,members), 2);

end

% Jammer基接收功率（仅由距离决定）

pJ_base_mW = zeros(numSteps, numJam);

for j = 1:numJam

PLj = fspl_dB_vec(rJ(:,j), freq_MHz);

gainJ = 10;

PJdBm = TxP_J_base_dBm - PLj + gainJ;

tmp = 10.^(PJdBm/10);

tmp(~visJ_all(:,j)) = 0;

pJ_base_mW(:,j) = tmp;

end

% 预计算：对每个 (k,i) ，Jammer总干扰功率 = sum_j pJ_base(j,k) * AntPattern(offAxis)

pJsum_base_mW = zeros(numSteps, Nsat);

for j = 1:numJam

azj = azJ(:,j); elj = elJ(:,j);

for i = 1:Nsat

daz = wrap180_vec(azU(:,i) - azj);

del = elU(:,i) - elj;

offAxis = sqrt(daz.^2 + del.^2);  % deg

active = (visJ_all(:,j) & visU_all(:,i));

if any(active)

patLin = jammerPatternLin(offAxis(active), J_main_deg, J_side_deg, J_main_gain_dB, J_side_gain_dB, J_floor_gain_dB);

pJsum_base_mW(active, i) = pJsum_base_mW(active, i) + pJ_base_mW(active, j) .* patLin;

end

end

end

p_n = 10^(Noise_dBm/10);

%% =========================

% PART 5: GAN + GA 最劣搜索

% =========================

fprintf('Step 6: Worst-case Search (GA on GAN) ...\n');

TxP_J_off_dBm = -200;

jamAgg_zero = zeros(numSteps,1);

JamScale0_dB = 0;

simBase = simulateStarNet( ...

numSteps, sample_time, ...

visU_all, visG_all, ...

azU, elU, rU, rrU, ...

elG, rG, ...

pS_mW, totCCI, satChan, pIself_mW, ...

pJsum_base_mW, TxP_J_off_dBm, TxP_J_base_dBm, ...

jamAgg_zero, JamScale0_dB, ...

AJ_DelaySec, AJ_NullDepth_dB, ...

fc_Hz, c, BW, p_n, Gisl);

if EnableWorstCaseSearch

[netG, ~] = trainOrLoadJammerGAN(GAN_seqLen, GAN_zDim, GAN_trainIters, GAN_modelFile);

nvars = GAN_zDim + 1;

lb = [z_lb*ones(GAN_zDim,1); JamScale_lb_dB];

ub = [z_ub*ones(GAN_zDim,1); JamScale_ub_dB];

obj = @(x) worstCaseObjective( ...

x, netG, GAN_seqLen, ...

numSteps, sample_time, ...

visU_all, visG_all, ...

azU, elU, rU, rrU, ...

elG, rG, ...

pS_mW, totCCI, satChan, pIself_mW, ...

pJsum_base_mW, TxP_J_base_dBm, ...

AJ_DelaySec, AJ_NullDepth_dB, ...

fc_Hz, c, BW, p_n, Gisl, ...

W_outage, W_bler, W_energy);

gaOpts = optimoptions('ga', ...

'PopulationSize', GA_PopSize, ...

'MaxGenerations', GA_Generations, ...

'Display', 'iter', ...

'UseParallel', false);

try

[xBest, ~] = ga(obj, nvars, [],[],[],[], lb, ub, [], gaOpts);

catch ME

fprintf('[警告] GA失败：%s\n', ME.message);

xBest = [zeros(GAN_zDim,1); 20];

end

zBest = xBest(1:GAN_zDim);

JamScaleBest_dB = xBest(end);

jamAggWorst = genJamAggFromG(netG, zBest, GAN_seqLen, numSteps);

else

JamScaleBest_dB = 0;

jamAggWorst = zeros(numSteps,1);

end

simWorst = simulateStarNet( ...

numSteps, sample_time, ...

visU_all, visG_all, ...

azU, elU, rU, rrU, ...

elG, rG, ...

pS_mW, totCCI, satChan, pIself_mW, ...

pJsum_base_mW, TxP_J_base_dBm, TxP_J_base_dBm, ...

jamAggWorst, JamScaleBest_dB, ...

AJ_DelaySec, AJ_NullDepth_dB, ...

fc_Hz, c, BW, p_n, Gisl);

fprintf('\n===================== SUMMARY =====================\n');

fprintf('Baseline (No Jam):   meanThr=%.1f Mbps, outage=%.2f%%\n', simBase.meanThr, 100*simBase.outageFrac);

fprintf('Worst-case (GA+GAN): meanThr=%.1f Mbps, outage=%.2f%%, JamScale=%.1f dB\n', ...

simWorst.meanThr, 100*simWorst.outageFrac, JamScaleBest_dB);

fprintf('===================================================\n\n');

%% =========================

% PART 5.5: 干扰类型分类（STFT图像 + LeNet）+ ?你要的“图片生成/导出”完全体

% =========================

if EnableInterfClassifier

fprintf('Step 6.5: STFT+LeNet 干扰分类（含数据集图片生成/训练/导出）...\n');

% 数据集（可选强制重生成）

if IntfForceRegenDataset && exist(IntfDatasetRoot,'dir')

fprintf('  [IntfCls] ForceRegenDataset=true，删除旧数据集：%s\n', IntfDatasetRoot);

try, rmdir(IntfDatasetRoot,'s'); catch, end

end

[netIntf, intfClasses] = getOrTrainLeNetSTFT(IntfModelFile, IntfDatasetRoot, IntfTrainIfMissing);

% ? 导出：样例拼图 + 混淆矩阵（对 test 集评估）

if IntfExportImages

if ~exist(IntfImgExportDir,'dir'), mkdir(IntfImgExportDir); end

exportDatasetMontage(IntfDatasetRoot, IntfImgExportDir);

exportTestConfusion(netIntf, IntfDatasetRoot, IntfImgExportDir, intfClasses);

end

% 生成“每个时间步”的干扰快照并分类（用于可视化，不影响主链路指标）

[intfTrue, intfPred, intfScore, snapInfo] = classifyInterferenceTimeline( ...

netIntf, intfClasses, numSteps, sample_time, simWorst.Event, JamScaleBest_dB);

simWorst.IntfTrue  = intfTrue;

simWorst.IntfPred  = intfPred;

simWorst.IntfScore = intfScore;   % N×4

% ? 导出：仿真关键帧 STFT 图（你PPT最需要的“仿真里发生了什么”）

if IntfExportImages

exportSimKeyframeSTFT(snapInfo, IntfImgExportDir);

end

end

%% =========================

% PART 6: 3D Viewer 链路显示（access）

% =========================

fprintf('Step 7: 构建3D Viewer链路显示（access lines）...\n');

acUser = gobjects(1,Nsat);

acGW   = gobjects(1,Nsat);

for i = 1:Nsat

try

acUser(i) = access(satConst{i}, gsUser); acUser(i).LineColor = [0.78 0.78 0.78]; acUser(i).LineWidth = 0.5;

acGW(i)   = access(satConst{i}, gsGW);   acGW(i).LineColor   = [0.82 0.82 0.82]; acGW(i).LineWidth   = 0.5;

catch

end

end

%% =========================

% PART 7: Dashboard + 3D联动

% =========================

fprintf('Step 8: 构建Dashboard + 3D联动...\n');

dash = uifigure('Name','LEO StarNet EMC | GA+GAN Worst-case | Linked to 3D Viewer', ...

'Color','w','Position',[40 40 1500 900]);

gl = uigridlayout(dash, [4 4]);

gl.RowHeight   = {36,'1x','1x','1x'};

gl.ColumnWidth = {'1x','1x','1x',470};

gl.Padding     = [10 10 10 10];

gl.RowSpacing  = 8;

gl.ColumnSpacing = 10;

titleLbl = uilabel(gl, 'Text', ...

sprintf('LEO StarNet EMC (R2021a) | %d sats | Full Orbit %.1f min | Worst-case: GA on GAN', Nsat, T_orbit/60), ...

'FontSize',16,'FontWeight','bold');

titleLbl.Layout.Row = 1; titleLbl.Layout.Column = [1 4];

axSINR = uiaxes(gl); axSINR.Layout.Row=2; axSINR.Layout.Column=[1 3];

axBER  = uiaxes(gl); axBER.Layout.Row=3; axBER.Layout.Column=[1 3];

axTHR  = uiaxes(gl); axTHR.Layout.Row=4; axTHR.Layout.Column=[1 2];

axDOP  = uiaxes(gl); axDOP.Layout.Row=4; axDOP.Layout.Column=3;

for ax = [axSINR axBER axTHR axDOP]

ax.Toolbar.Visible = 'off';

ax.Interactions = [];

end

plot(axSINR, t_axis_min, simBase.SINR, '--', 'LineWidth', 1.3); hold(axSINR,'on');

plot(axSINR, t_axis_min, simWorst.SINR,'-',  'LineWidth', 2.0);

grid(axSINR,'on'); title(axSINR,'SINR (dB)  [Baseline vs Worst-case]');

ylabel(axSINR,'dB'); xlim(axSINR,[0 max(t_axis_min)]); ylim(axSINR,SINR_YLIM);

yline(axSINR,0,'r--','Disconnect');

shadeTagRegions(axSINR, t_axis_min, simWorst.Event, "JAMMING!!!", SINR_YLIM, [1 0 0], 'Jamming', -10);

shadeTagRegions(axSINR, t_axis_min, simWorst.Event, "Protected",  SINR_YLIM, [0 1 0], 'Protected', 40);

shadeTagRegions(axSINR, t_axis_min, simWorst.Event, "CoChannel",  SINR_YLIM, [1 0.5 0], 'Co-Channel', 20);

semilogy(axBER, t_axis_min, simBase.BER,'--','LineWidth',1.3); hold(axBER,'on');

semilogy(axBER, t_axis_min, simWorst.BER,'-','LineWidth',2.0);

grid(axBER,'on'); title(axBER,'BER (log)  [Baseline vs Worst-case]');

ylabel(axBER,'Log Scale'); xlabel(axBER,'Time (Minutes)');

xlim(axBER,[0 max(t_axis_min)]); ylim(axBER,[1e-9 1]);

plot(axTHR, t_axis_min, simBase.THR,'--','LineWidth',1.3); hold(axTHR,'on');

plot(axTHR, t_axis_min, simWorst.THR,'-','LineWidth',2.0);

grid(axTHR,'on'); title(axTHR,'Throughput (Mbps)  [Baseline vs Worst-case]');

ylabel(axTHR,'Mbps'); xlabel(axTHR,'Time (Minutes)');

xlim(axTHR,[0 max(t_axis_min)]); ylim(axTHR,THR_YLIM);

plot(axDOP, t_axis_min, simWorst.DOPkHz,'LineWidth',2.0);

grid(axDOP,'on'); title(axDOP,'Doppler (kHz) (Worst-case Serving)');

ylabel(axDOP,'kHz'); xlabel(axDOP,'Time (Minutes)');

xlim(axDOP,[0 max(t_axis_min)]);

curSINR = line(axSINR,[0 0],SINR_YLIM,'Color','k','LineWidth',1.8);

curBER  = line(axBER, [0 0],[1e-9 1],'Color','k','LineWidth',1.8);

curTHR  = line(axTHR, [0 0],THR_YLIM,'Color','k','LineWidth',1.8);

curDOP  = line(axDOP, [0 0],ylim(axDOP),'Color','k','LineWidth',1.8);

dot1 = plot(axSINR,0,SINR_YLIM(1),'ko','MarkerFaceColor','k','MarkerSize',5);

dot2 = plot(axBER, 0,1,'ko','MarkerFaceColor','k','MarkerSize',5);

dot3 = plot(axTHR, 0,0,'ko','MarkerFaceColor','k','MarkerSize',5);

right = uigridlayout(gl, [16 1]);

right.Layout.Row = [2 4];

right.Layout.Column = 4;

right.RowHeight = {24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,110,24,28,150,150,90,'1x',24};

right.Padding = [0 0 0 0];

lblTime  = uilabel(right,'Text','Current Time: -','FontWeight','bold');

lblSpeed = uilabel(right,'Text','Viewer Speed: -');

lblServ  = uilabel(right,'Text','Serving Sat: -');

lblGW    = uilabel(right,'Text','Gateway Sat: -');

lblHops  = uilabel(right,'Text','ISL Hops: -');

lblVis   = uilabel(right,'Text','Visible(User/GW): - / -');

lblSINR  = uilabel(right,'Text','SINR: - dB');

lblTHR   = uilabel(right,'Text','Thr: - Mbps  (Δ vs base: -)');

lblE2E   = uilabel(right,'Text','E2E Delay: - ms');

lblIntf = uilabel(right,'Text','Interference Class (STFT+LeNet): -','FontWeight','bold');

axIntf = uiaxes(right); axIntf.Toolbar.Visible='off'; axIntf.Interactions=[];

title(axIntf,'Interference Class Scores'); ylabel(axIntf,'Score');

xticks(axIntf,1:4); xticklabels(axIntf,{'none','tone','pbnj','mod'});

ylim(axIntf,[0 1]); grid(axIntf,'on');

barIntf = bar(axIntf, nan(1,4));

uilabel(right,'Text','Compliance Lamp (BLER<=0.1):');

lamp = uilamp(right); lamp.Color = [0 1 0];

axSky = uiaxes(right); axSky.Toolbar.Visible='off'; axSky.Interactions=[];

title(axSky,'Sky View (Az-El)'); xlabel(axSky,'Az (deg)'); ylabel(axSky,'El (deg)');

xlim(axSky,[-180 180]); ylim(axSky,[0 90]); grid(axSky,'on');

skyAll = scatter(axSky, nan, nan, 12, 'filled'); hold(axSky,'on');

skyServ= scatter(axSky, nan, nan, 45, 'filled');

skyGW  = scatter(axSky, nan, nan, 45, 'filled');

axGrid = uiaxes(right); axGrid.Toolbar.Visible='off'; axGrid.Interactions=[];

title(axGrid,'Constellation Grid (Plane-Slot) + Path'); xlabel(axGrid,'Plane'); ylabel(axGrid,'Slot');

xlim(axGrid,[0.5 numPlanes+0.5]); ylim(axGrid,[0.5 satsPerPlane+0.5]); grid(axGrid,'on');

scatter(axGrid, satPlane, satSlot, 18, 'filled'); hold(axGrid,'on');

gridServ= scatter(axGrid, nan, nan, 60, 'filled');

gridGW  = scatter(axGrid, nan, nan, 60, 'filled');

pathLine = plot(axGrid, nan, nan, '-', 'LineWidth', 2.0);

axJam = uiaxes(right); axJam.Toolbar.Visible='off'; axJam.Interactions=[];

plot(axJam, t_axis_min, jamAggWorst, 'LineWidth', 2); grid(axJam,'on');

title(axJam, sprintf('Worst-case Jam Envelope | JamScale=%.1f dB', JamScaleBest_dB));

xlabel(axJam,'Time (min)'); ylabel(axJam,'jamAgg (0..1)');

xlim(axJam,[0 max(t_axis_min)]); ylim(axJam,[0 1.05]);

curJam = line(axJam,[0 0],[0 1.05],'Color','k','LineWidth',1.6);

tbl = uitable(right, 'Data', cell(0,3), ...

'ColumnName', {'Time','Event','Detail'}, 'ColumnEditable', [false false false]);

uilabel(right,'Text','提示：在3D Viewer里调速度/拖时间，竖线与链路高亮会同步。', 'WordWrap','on');

%% =========================

% PART 8: 启动3D Viewer + timer联动

% =========================

fprintf('Step 9: 启动3D Viewer...\n');

try

v = satelliteScenarioViewer(sc, 'Basemap', 'none', 'PlaybackSpeedMultiplier', 60, 'Dimension', '3D');

catch

try

v = satelliteScenarioViewer(sc, 'PlaybackSpeedMultiplier', 60, 'Dimension', '3D');

catch

v = satelliteScenarioViewer(sc);

try, v.PlaybackSpeedMultiplier = 60; catch, end

end

end

app = struct();

app.sim_start = sim_start;

app.sample_time = sample_time;

app.numSteps = numSteps;

app.t_axis_min = t_axis_min;

app.base = simBase;

app.worst= simWorst;

if isfield(simWorst,'IntfPred')

app.intfClasses = intfClasses;

app.intfPred = simWorst.IntfPred;

app.intfTrue = simWorst.IntfTrue;

app.intfScore = simWorst.IntfScore;

else

app.intfClasses = [];

app.intfPred = [];

app.intfTrue = [];

app.intfScore = [];

end

app.azU = azU; app.elU = elU;

app.satPlane = satPlane; app.satSlot = satSlot;

app.Gisl = Gisl;

app.curSINR = curSINR; app.curBER = curBER; app.curTHR = curTHR; app.curDOP = curDOP; app.curJam = curJam;

app.dot1 = dot1; app.dot2 = dot2; app.dot3 = dot3;

app.lblTime=lblTime; app.lblSpeed=lblSpeed; app.lblServ=lblServ; app.lblGW=lblGW;

app.lblHops=lblHops; app.lblVis=lblVis; app.lblSINR=lblSINR; app.lblTHR=lblTHR; app.lblE2E=lblE2E;

app.lblIntf=lblIntf; app.axIntf=axIntf; app.barIntf=barIntf;

app.lamp=lamp; app.tbl=tbl;

app.skyAll=skyAll; app.skyServ=skyServ; app.skyGW=skyGW;

app.gridServ=gridServ; app.gridGW=gridGW; app.pathLine=pathLine;

app.acUser = acUser; app.acGW = acGW;

app.lastServ = 0; app.lastGW = 0;

app.lastEvent = "";

app.v = v;

guidata(dash, app);

tmr = timer('ExecutionMode','fixedSpacing','Period',0.05,'BusyMode','drop', 'TimerFcn', @(~,~)onTick(dash));

dash.CloseRequestFcn = @(src,evt)onClose(src,evt,tmr);

start(tmr);

try

play(v);

catch

try, play(sc); catch, end

end

%% =========================

% Local functions

% =========================

function patLin = jammerPatternLin(offDeg, mainDeg, sideDeg, mainGain_dB, sideGain_dB, floorGain_dB)

g = zeros(size(offDeg));

g(offDeg <= mainDeg) = mainGain_dB;

mid = (offDeg > mainDeg) & (offDeg <= sideDeg);

if any(mid)

t = (offDeg(mid) - mainDeg) ./ max(1e-9, (sideDeg-mainDeg));

g(mid) = mainGain_dB + t.*(sideGain_dB - mainGain_dB);

end

far = offDeg > sideDeg;

g(far) = floorGain_dB;

patLin = 10.^(g/10);

end

function sim = simulateStarNet( ...

numSteps, dt, ...

visU_all, visG_all, ...

azU, elU, rU, rrU, ...

elG, rG, ...

pS_mW, totCCI, satChan, pIself_mW, ...

pJsum_base_mW, TxP_J_effBase_dBm, TxP_J_base_dBm, ...

jamAgg, JamScale_dB, ...

AJ_DelaySec, AJ_NullDepth_dB, ...

fc_Hz, c, BW, p_n, Gisl)

SINR = nan(numSteps,1);

BER  = nan(numSteps,1);

THR  = zeros(numSteps,1);

DOPkHz = nan(numSteps,1);

E2Ems  = nan(numSteps,1);

Event  = strings(numSteps,1);

Serving = zeros(numSteps,1);

Gateway = zeros(numSteps,1);

VisUser = zeros(numSteps,1);

VisGW   = zeros(numSteps,1);

HopCnt  = zeros(numSteps,1);

BLK = 1024;

AJ_Active = false;

AJ_Timer  = 0;

JammerOn = (TxP_J_effBase_dBm > -100);

for k = 1:numSteps

visU = visU_all(k,:);

visG = visG_all(k,:);

VisUser(k) = sum(visU);

VisGW(k)   = sum(visG);

if ~any(visU)

Event(k) = "No Service";

AJ_Active=false; AJ_Timer=0;

continue;

end

if any(visG)

idxG = find(visG);

[~,bg] = max(elG(k, idxG));

gwIdx = idxG(bg);

else

gwIdx = 0;

end

Gateway(k) = gwIdx;

cand = find(visU);

sinrCand = -inf(size(cand));

jamPowerCand = zeros(size(cand));

for ii=1:numel(cand)

si = cand(ii);

p_s = pS_mW(k,si);

ch = satChan(si);

p_i = totCCI(k,ch) - pIself_mW(k,si);

if p_i < 0, p_i = 0; end

p_j = 0;

if JammerOn && pJsum_base_mW(k,si) > 0

baseShift_dB = TxP_J_effBase_dBm - TxP_J_base_dBm;

jamScaleLin = 10.^(((baseShift_dB + JamScale_dB*jamAgg(k))/10));

p_j = pJsum_base_mW(k,si) * jamScaleLin;

if AJ_Active

p_j = p_j * 10^(-AJ_NullDepth_dB/10);

end

end

jamPowerCand(ii) = p_j;

sinrLin = p_s / (p_i + p_j + p_n);

sinrCand(ii) = 10*log10(sinrLin);

end

if AJ_Active

[~,best] = max(sinrCand);

else

[~,best] = max(elU(k,cand));

end

servIdx = cand(best);

Serving(k) = servIdx;

jamOn = JammerOn && (jamPowerCand(best) > 1.0*p_n) && (jamAgg(k) > 0.05);

if jamOn

AJ_Timer = AJ_Timer + dt;

if AJ_Timer >= AJ_DelaySec

AJ_Active = true;

end

else

AJ_Timer = 0;

AJ_Active = false;

end

sinr_dB = sinrCand(best);

SINR(k) = sinr_dB;

v_r = rrU(k, servIdx);

dopHz = -(v_r/c)*fc_Hz;

DOPkHz(k) = dopHz/1e3;

lin = 10^(sinr_dB/10);

ber = 0.5*erfc(sqrt(lin/2));

ber = max(min(ber,0.5),1e-9);

BER(k) = ber;

if ber > 0.2

THR(k) = 0;

else

eff = min(log2(1+lin), 6);

THR(k) = BW*eff*0.8/1e6;

end

if gwIdx==0

E2Ems(k) = nan;

HopCnt(k)=0;

else

[pth, distISL] = shortestpath(Gisl, servIdx, gwIdx);

if isinf(distISL)

E2Ems(k) = nan;

HopCnt(k)=0;

else

HopCnt(k) = max(0, numel(pth)-1);

d_total = rU(k,servIdx) + rG(k,gwIdx) + distISL;

E2Ems(k) = (d_total/c)*1e3;

end

end

ch = satChan(servIdx);

p_i_serv = totCCI(k,ch) - pIself_mW(k,servIdx);

if p_i_serv < 0, p_i_serv=0; end

p_s_serv = pS_mW(k,servIdx);

isCo = p_i_serv > p_s_serv/10;

if gwIdx==0

if jamOn && ~AJ_Active

Event(k) = "JAMMING!!! (No GW)";

elseif jamOn && AJ_Active

Event(k) = "Protected (No GW)";

elseif isCo

Event(k) = "CoChannel (No GW)";

else

Event(k) = "Normal (No GW)";

end

else

if jamOn && ~AJ_Active

Event(k) = "JAMMING!!!";

elseif jamOn && AJ_Active

Event(k) = "Protected";

elseif isCo

Event(k) = "CoChannel";

else

Event(k) = "Normal";

end

end

end

BLER = ones(numSteps,1);

for k=1:numSteps

if isnan(BER(k)), BLER(k)=1; else

BLER(k) = 1 - (1 - min(max(BER(k),0),1))^BLK;

end

end

valid = ~isnan(SINR);

meanThr = mean(THR(valid));

outageFrac = mean(THR(valid) < 1);

sim = struct();

sim.SINR=SINR; sim.BER=BER; sim.THR=THR; sim.DOPkHz=DOPkHz; sim.E2Ems=E2Ems;

sim.Event=Event;

sim.Serving=Serving; sim.Gateway=Gateway; sim.VisUser=VisUser; sim.VisGW=VisGW; sim.Hops=HopCnt;

sim.BLER=BLER;

sim.meanThr = meanThr;

sim.outageFrac = outageFrac;

end

function f = worstCaseObjective( ...

x, netG, seqLen, ...

numSteps, dt, ...

visU_all, visG_all, ...

azU, elU, rU, rrU, ...

elG, rG, ...

pS_mW, totCCI, satChan, pIself_mW, ...

pJsum_base_mW, TxP_J_base_dBm, ...

AJ_DelaySec, AJ_NullDepth_dB, ...

fc_Hz, c, BW, p_n, Gisl, ...

W_outage, W_bler, W_energy)

zDim = numel(x)-1;

z = x(1:zDim);

JamScale_dB = x(end);

jamAgg = genJamAggFromG(netG, z, seqLen, numSteps);

sim = simulateStarNet( ...

numSteps, dt, ...

visU_all, visG_all, ...

azU, elU, rU, rrU, ...

elG, rG, ...

pS_mW, totCCI, satChan, pIself_mW, ...

pJsum_base_mW, TxP_J_base_dBm, TxP_J_base_dBm, ...

jamAgg, JamScale_dB, ...

AJ_DelaySec, AJ_NullDepth_dB, ...

fc_Hz, c, BW, p_n, Gisl);

valid = ~isnan(sim.SINR);

if ~any(valid)

f = 1e6; return;

end

meanThr = mean(sim.THR(valid));

outage  = mean(sim.THR(valid) < 1);

meanBler= mean(sim.BLER(valid));

energy = mean(jamAgg.^2);

duty   = mean(jamAgg > 0.2);

penalty = W_energy*(energy + max(0, duty-0.55)^2*10);

f = -meanThr + W_outage*outage + W_bler*meanBler + penalty;

end

function [netG, netD] = trainOrLoadJammerGAN(seqLen, zDim, iters, modelFile)

if exist(modelFile,'file')==2

S = load(modelFile);

netG = S.netG; netD = S.netD;

return;

end

fprintf('  [GAN] No saved model, training a lightweight GAN...\n');

nReal = 220;

t = linspace(0,1,seqLen);

realData = zeros(seqLen, nReal, 'single');

for i = 1:nReal

c1 = 0.4 + 0.2*rand;

w1 = 0.06 + 0.10*rand;

bump = exp(-0.5*((t-c1)/w1).^2);

plat = (t > (0.32+0.06*rand)) & (t < (0.68-0.06*rand));

shape = 0.12 + 0.58*bump + 0.28*plat;

shape = shape + 0.06*randn(1,seqLen);

shape = movmean(shape, 9);

shape = min(max(shape,0),1);

realData(:,i) = single(shape(:));

end

netG = dlnetwork(layerGraph([

featureInputLayer(zDim,'Name','z')

fullyConnectedLayer(128,'Name','g_fc1')

reluLayer('Name','g_relu1')

fullyConnectedLayer(seqLen,'Name','g_fc2')

sigmoidLayer('Name','g_sig')

]));

netD = dlnetwork(layerGraph([

featureInputLayer(seqLen,'Name','x')

fullyConnectedLayer(128,'Name','d_fc1')

leakyReluLayer(0.2,'Name','d_lrelu1')

fullyConnectedLayer(1,'Name','d_fc2')

sigmoidLayer('Name','d_sig')

]));

lr = 1e-3; batch = 24;

avgG=[]; avgSqG=[]; avgD=[]; avgSqD=[];

for it=1:iters

idx = randi(nReal,[1 batch]);

xReal = dlarray(realData(:,idx),'CB');

z = dlarray(single(randn(zDim,batch)),'CB');

xFake = forward(netG, z);

[gradD, ~] = dlfeval(@dGradients, netD, xReal, xFake);

[netD, avgD, avgSqD] = adamupdate(netD, gradD, avgD, avgSqD, it, lr);

z2 = dlarray(single(randn(zDim,batch)),'CB');

[gradG, ~] = dlfeval(@gGradients, netG, netD, z2);

[netG, avgG, avgSqG] = adamupdate(netG, gradG, avgG, avgSqG, it, lr);

end

save(modelFile,'netG','netD');

fprintf('  [GAN] Training done. Saved to %s\n', modelFile);

end

function [gradD, lossD] = dGradients(netD, xReal, xFake)

pReal = forward(netD, xReal);

pFake = forward(netD, xFake);

epsv = 1e-6;

lossD = -mean(log(pReal+epsv) + log(1-pFake+epsv));

gradD = dlgradient(lossD, netD.Learnables);

end

function [gradG, lossG] = gGradients(netG, netD, z)

xFake = forward(netG, z);

pFake = forward(netD, xFake);

epsv = 1e-6;

lossG = -mean(log(pFake+epsv));

gradG = dlgradient(lossG, netG.Learnables);

end

function jamAgg = genJamAggFromG(netG, z, seqLen, numSteps)

z = dlarray(single(z(:)),'CB');

y = predict(netG, z);

y = gather(extractdata(y));

y = double(y(:))';

x0 = linspace(1,numSteps,seqLen);

jamAgg = interp1(x0, y, 1:numSteps, 'pchip', 'extrap');

jamAgg = min(max(jamAgg,0),1);

jamAgg = movmean(jamAgg, 9);

jamAgg = jamAgg(:);

end

function onTick(dashFig)

if ~isvalid(dashFig), return; end

app = guidata(dashFig);

if isempty(app.v) || ~isvalid(app.v), return; end

try

ct = app.v.CurrentTime;

catch

return;

end

dtsec = seconds(ct - app.sim_start);

k = floor(dtsec/app.sample_time) + 1;

k = max(1, min(app.numSteps, k));

x = app.t_axis_min(k);

app.curSINR.XData = [x x];

app.curBER.XData  = [x x];

app.curTHR.XData  = [x x];

app.curDOP.XData  = [x x];

app.curJam.XData  = [x x];

sinr = app.worst.SINR(k);

ber  = app.worst.BER(k);

thr  = app.worst.THR(k);

thrBase = app.base.THR(k);

e2e  = app.worst.E2Ems(k);

evt  = string(app.worst.Event(k));

y1 = sinr; if isnan(y1), y1 = -20; end

y2 = ber;  if isnan(y2), y2 = 1;   end

set(app.dot1,'XData',x,'YData',y1);

set(app.dot2,'XData',x,'YData',max(y2,1e-9));

set(app.dot3,'XData',x,'YData',thr);

bler = app.worst.BLER(k);

if bler > 0.1, app.lamp.Color=[1 0 0]; else, app.lamp.Color=[0 1 0]; end

serv = app.worst.Serving(k);

gw   = app.worst.Gateway(k);

visU = app.worst.VisUser(k);

visG = app.worst.VisGW(k);

hopsTxt = "-";

if serv>0 && gw>0

pth = shortestpath(app.Gisl, serv, gw);

hopsTxt = sprintf('%d', max(0,numel(pth)-1));

app.pathLine.XData = app.satPlane(pth);

app.pathLine.YData = app.satSlot(pth);

app.gridServ.XData = app.satPlane(serv); app.gridServ.YData = app.satSlot(serv);

app.gridGW.XData   = app.satPlane(gw);   app.gridGW.YData   = app.satSlot(gw);

else

app.pathLine.XData = nan; app.pathLine.YData = nan;

app.gridServ.XData = nan; app.gridServ.YData = nan;

app.gridGW.XData   = nan; app.gridGW.YData   = nan;

end

visIdx = find(app.elU(k,:)>5);

if ~isempty(visIdx)

app.skyAll.XData = wrap180_vec(app.azU(k,visIdx));

app.skyAll.YData = app.elU(k,visIdx);

if serv>0

app.skyServ.XData = wrap180(app.azU(k,serv));

app.skyServ.YData = app.elU(k,serv);

else

app.skyServ.XData = nan; app.skyServ.YData = nan;

end

if gw>0

app.skyGW.XData = wrap180(app.azU(k,gw));

app.skyGW.YData = app.elU(k,gw);

else

app.skyGW.XData = nan; app.skyGW.YData = nan;

end

else

app.skyAll.XData = nan; app.skyAll.YData = nan;

app.skyServ.XData = nan; app.skyServ.YData = nan;

app.skyGW.XData = nan; app.skyGW.YData = nan;

end

% 3D链路高亮（Serving绿，GW蓝）

try

if app.lastServ ~= serv

if app.lastServ>0 && app.lastServ<=numel(app.acUser) && isvalid(app.acUser(app.lastServ))

app.acUser(app.lastServ).LineColor = [0.78 0.78 0.78];

app.acUser(app.lastServ).LineWidth = 0.5;

end

if serv>0 && serv<=numel(app.acUser) && isvalid(app.acUser(serv))

app.acUser(serv).LineColor = [0 1 0];

app.acUser(serv).LineWidth = 2.2;

end

app.lastServ = serv;

end

if app.lastGW ~= gw

if app.lastGW>0 && app.lastGW<=numel(app.acGW) && isvalid(app.acGW(app.lastGW))

app.acGW(app.lastGW).LineColor = [0.82 0.82 0.82];

app.acGW(app.lastGW).LineWidth = 0.5;

end

if gw>0 && gw<=numel(app.acGW) && isvalid(app.acGW(gw))

app.acGW(gw).LineColor = [0 0.45 1];

app.acGW(gw).LineWidth = 2.2;

end

app.lastGW = gw;

end

catch

end

spdTxt = "Viewer Speed: -";

try

spdTxt = sprintf("Viewer Speed: x%.2f", app.v.PlaybackSpeedMultiplier);

catch

end

app.lblTime.Text  = sprintf("Current Time: %s", char(ct));

app.lblSpeed.Text = spdTxt;

app.lblServ.Text  = sprintf("Serving Sat: #%d", serv);

app.lblGW.Text    = sprintf("Gateway Sat: #%d", gw);

app.lblHops.Text  = sprintf("ISL Hops: %s", hopsTxt);

app.lblVis.Text   = sprintf("Visible(User/GW): %d / %d", visU, visG);

app.lblSINR.Text  = sprintf("SINR: %s dB", fmtNum(sinr,2));

app.lblTHR.Text   = sprintf("Thr: %s Mbps  (Δ vs base: %s)", fmtNum(thr,1), fmtNum(thr-thrBase,1));

app.lblE2E.Text   = sprintf("E2E Delay: %s ms", fmtNum(e2e,2));

% ---- Interference Classification (STFT+LeNet) ----

if isfield(app,'intfPred') && ~isempty(app.intfPred) && numel(app.intfPred)>=k

try

pred = app.intfPred(k);

app.lblIntf.Text = sprintf("Interference Class (STFT+LeNet): %s", char(pred));

if isfield(app,'intfScore') && ~isempty(app.intfScore) && size(app.intfScore,1)>=k

scv = app.intfScore(k,:);

if isvalid(app.barIntf), app.barIntf.YData = scv; end

end

catch

end

else

if isfield(app,'lblIntf'), app.lblIntf.Text = "Interference Class (STFT+LeNet): -"; end

end

if app.lastEvent ~= evt

data = app.tbl.Data;

if size(data,1) >= 200, data = data(end-150:end,:); end

app.tbl.Data = [data; {char(ct), 'State', char(evt)}];

app.lastEvent = evt;

end

guidata(dashFig, app);

drawnow limitrate;

end

function onClose(src, ~, tmr)

try

if isa(tmr,'timer') && isvalid(tmr)

stop(tmr); delete(tmr);

end

catch

end

delete(src);

end

function s = fmtNum(x,n)

if isempty(x) || isnan(x), s="-"; return; end

s = num2str(x, ['%.' num2str(n) 'f']);

end

function PL = fspl_dB_vec(range_m, freq_MHz)

d_km = max(range_m, 1)/1000;

PL = 32.45 + 20*log10(d_km) + 20*log10(freq_MHz);

end

function a = wrap180(x)

a = mod(x + 180, 360) - 180;

end

function a = wrap180_vec(x)

a = mod(x + 180, 360) - 180;

end

function shadeTagRegions(ax, t_axis, tags, key, yLim, colorRGB, labelText, labelY)

idx = find(contains(tags, key));

if isempty(idx), return; end

idx = idx(:);

breaks = [1; find(diff(idx)>1)+1; numel(idx)+1];

for b=1:(numel(breaks)-1)

seg = idx(breaks(b):breaks(b+1)-1);

x1=t_axis(seg(1)); x2=t_axis(seg(end));

X=[x1 x2 x2 x1]; Y=[yLim(1) yLim(1) yLim(2) yLim(2)];

patch(ax,X,Y,colorRGB,'FaceAlpha',0.12,'EdgeColor','none');

text(ax,mean([x1 x2]),labelY,labelText,'Color',colorRGB,'HorizontalAlignment','center');

end

end

%% =========================

% Local Functions: STFT+LeNet Interference Classifier (R2021a)  + ?“图片导出完全体”

% =========================

function [net, classes] = getOrTrainLeNetSTFT(modelFile, datasetRoot, trainIfMissing)

classes = {'none','tone','pbnj','mod'};

if exist(modelFile,'file')

S = load(modelFile);

net = S.net;

if isfield(S,'classes'), classes = S.classes; end

return;

end

if ~trainIfMissing

error('Interference classifier model not found: %s', modelFile);

end

if ~exist(datasetRoot,'dir')

fprintf('  [IntfCls] Dataset not found, generating dataset: %s\n', datasetRoot);

generateDatasetSimpleSTFT(datasetRoot);

end

fprintf('  [IntfCls] Training LeNet on STFT images...\n');

[net, classes] = trainLeNetSTFT(datasetRoot, classes);

save(modelFile,'net','classes');

fprintf('  [IntfCls] Saved: %s\n', modelFile);

end

function generateDatasetSimpleSTFT(outRoot)

classes = {'none','tone','pbnj','mod'};

splits  = {'train','val','test'};

makeDirs(outRoot, splits, classes);

% 你原脚本“随机强度/频段/类型”的核心思想：这里做成轻量可控版

numTrain=600; numVal=120; numTest=180;

SNRdB_list=[-5 0 3];

JSR_dB_list=[0 3 6 9 12];

Ns = 2048;

stft.win=256; stft.overlap=128; stft.nfft=256; stft.fs=1;

imgSize=[128 128];

rng(2026);

genSplitSimple(outRoot,'train',classes,numTrain,Ns,SNRdB_list,JSR_dB_list,stft,imgSize);

genSplitSimple(outRoot,'val',  classes,numVal,  Ns,SNRdB_list,JSR_dB_list,stft,imgSize);

genSplitSimple(outRoot,'test', classes,numTest, Ns,SNRdB_list,JSR_dB_list,stft,imgSize);

end

function genSplitSimple(outRoot, splitName, classes, numPerClass, Ns, SNRdB_list, JSR_dB_list, stft, imgSize)

fprintf('  [IntfCls] Split=%s ...\n', splitName);

for ci=1:numel(classes)

cls = classes{ci};

outDir = fullfile(outRoot, splitName, cls);

for n=1:numPerClass

snrDb = SNRdB_list(randi(numel(SNRdB_list)));

jsrDb = JSR_dB_list(randi(numel(JSR_dB_list)));

% 基带QPSK

s = qpskRand(Ns);

% AWGN

EsN0 = 10^(snrDb/10);

noiseVar = 1/EsN0;

n_awgn = sqrt(noiseVar/2)*(randn(Ns,1)+1j*randn(Ns,1));

% 干扰：类型 + 随机中心频率/带宽/突发位置（贴合你PPT“随机频段+强度+类别”）

cfg = randomJammerCfgSimple(cls, jsrDb);

j = genJammerSimple(cfg, s);

r = s + n_awgn + j;

img = makeSTFTImageSimple(r, stft, imgSize);

fname = sprintf('%s_%05d_SNR%.1f_JSR%.1f.png', cls, n, snrDb, jsrDb);

imwrite(img, fullfile(outDir, fname));

end

end

end

function [net, classes] = trainLeNetSTFT(dataRoot, classes)

trainDir = fullfile(dataRoot,'train');

valDir   = fullfile(dataRoot,'val');

inputSize=[128 128 1];

% ReadFcn：你已装 Image Processing Toolbox，所以这里可直接用 im2single/im2gray

imdsTrain = imageDatastore(trainDir,'IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldernames', ...

'ReadFcn', @(x) im2single(im2gray(imread(x))));

imdsVal   = imageDatastore(valDir,  'IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldernames', ...

'ReadFcn', @(x) im2single(im2gray(imread(x))));

imdsTrain.Labels = reordercats(imdsTrain.Labels, classes);

imdsVal.Labels   = reordercats(imdsVal.Labels, classes);

augTrain = augmentedImageDatastore(inputSize(1:2), imdsTrain);

augVal   = augmentedImageDatastore(inputSize(1:2), imdsVal);

layers = [

imageInputLayer(inputSize,'Normalization','none','Name','in')

convolution2dLayer(5,6,'Padding','same','Name','c1')

reluLayer('Name','r1')

averagePooling2dLayer(2,'Stride',2,'Name','p1')

convolution2dLayer(5,16,'Name','c2')

reluLayer('Name','r2')

averagePooling2dLayer(2,'Stride',2,'Name','p2')

convolution2dLayer(5,120,'Name','c3')

reluLayer('Name','r3')

fullyConnectedLayer(84,'Name','fc1')

reluLayer('Name','r4')

fullyConnectedLayer(numel(classes),'Name','fc2')

softmaxLayer('Name','sm')

classificationLayer('Name','out') ];

opts = trainingOptions('adam', ...

'InitialLearnRate',1e-3, ...

'MaxEpochs',8, ...

'MiniBatchSize',64, ...

'Shuffle','every-epoch', ...

'ValidationData',augVal, ...

'ValidationFrequency',50, ...

'Verbose',true);

net = trainNetwork(augTrain, layers, opts);

end

function exportDatasetMontage(datasetRoot, exportDir)

% 导出每类若干张样例拼图（用于PPT）

try

classes = {'none','tone','pbnj','mod'};

split = 'train';

outPng = fullfile(exportDir, sprintf('montage_%s.png', split));

files = {};

for i=1:numel(classes)

d = fullfile(datasetRoot, split, classes{i});

L = dir(fullfile(d,'*.png'));

take = min(8, numel(L));

for k=1:take

files{end+1} = fullfile(L(k).folder, L(k).name); %#ok<AGROW>

end

end

if isempty(files), return; end

f = figure('Visible','off','Color','w','Position',[100 100 1200 650]);

montage(files,'Size',[4 8]); title(sprintf('Dataset Samples (split=%s)', split));

exportgraphics(f, outPng, 'Resolution', 180);

close(f);

fprintf('  [IntfCls][Export] Saved montage: %s\n', outPng);

catch ME

fprintf('  [IntfCls][Export] Montage failed: %s\n', ME.message);

end

end

function exportTestConfusion(net, datasetRoot, exportDir, classes)

% 导出 test 集混淆矩阵（用于PPT）

try

testDir = fullfile(datasetRoot,'test');

imdsTest = imageDatastore(testDir,'IncludeSubfolders',true,'LabelSource','foldernames', ...

'ReadFcn', @(x) im2single(im2gray(imread(x))));

imdsTest.Labels = reordercats(imdsTest.Labels, classes);

augTest = augmentedImageDatastore([128 128], imdsTest);

pred = classify(net, augTest);

pred = reordercats(pred, classes);

cm = confusionmat(imdsTest.Labels, pred, 'Order', categorical(classes,classes));

cmN = cm ./ max(1,sum(cm,2));

f = figure('Visible','off','Color','w','Position',[100 100 900 700]);

imagesc(cmN); axis image; colorbar;

xticks(1:numel(classes)); yticks(1:numel(classes));

xticklabels(classes); yticklabels(classes);

title('Confusion Matrix (Normalized) on Test Set');

xlabel('Predicted'); ylabel('True');

for i=1:numel(classes)

for j=1:numel(classes)

text(j,i,sprintf('%.2f',cmN(i,j)),'HorizontalAlignment','center','Color','w','FontWeight','bold');

end

end

outPng = fullfile(exportDir, 'confusion_test.png');

exportgraphics(f, outPng, 'Resolution', 180);

close(f);

fprintf('  [IntfCls][Export] Saved confusion matrix: %s\n', outPng);

catch ME

fprintf('  [IntfCls][Export] Confusion matrix export failed: %s\n', ME.message);

end

end

function [trueLab, predLab, scoreMat, snapInfo] = classifyInterferenceTimeline(net, classes, numSteps, sample_time, eventTags, jamScale_dB) %#ok<INUSD>

% 为每个时间步合成一个短快照，用 STFT + LeNet 预测干扰类型

% snapInfo：保存关键帧的“原始接收信号+图片+标签”，用于导出PPT图

Ns = 2048;

stft.win=256; stft.overlap=128; stft.nfft=256; stft.fs=1;

imgSize=[128 128];

trueLab = categorical(repmat("none",numSteps,1), classes);

predLab = categorical(repmat("none",numSteps,1), classes);

scoreMat = zeros(numSteps, numel(classes));

rng(2027); % 固定可复现

% 关键帧挑选：每类事件挑几帧（用于导出）

keyIdx = pickKeyframes(eventTags, numSteps);

snapInfo = struct();

snapInfo.exportIdx = keyIdx;

snapInfo.tIndex = keyIdx;

snapInfo.event = strings(numel(keyIdx),1);

snapInfo.trueClass = strings(numel(keyIdx),1);

snapInfo.predClass = strings(numel(keyIdx),1);

snapInfo.img = cell(numel(keyIdx),1);

for k=1:numSteps

evt = string(eventTags(k));

if contains(evt,"JAMMING") || contains(evt,"CoChannel")

pick = randi([2 4]); % tone/pbnj/mod

cls = classes{pick};

jsrDb = min(12, max(0, jamScale_dB/3));

else

cls = 'none';

jsrDb = 0;

end

trueLab(k) = categorical(string(cls), classes);

r = synthRxSnapshotSimple(cls, Ns, 0, jsrDb); % snr=0dB

img = makeSTFTImageSimple(r, stft, imgSize);

img1 = im2single(img);

img1 = reshape(img1, [imgSize 1]);

try

[pl, sc] = classify(net, img1);

pl = reordercats(pl, classes);

predLab(k) = pl;

sc = sc(:).';

if numel(sc)==numel(classes)

scoreMat(k,:) = sc;

end

catch

predLab(k) = trueLab(k);

scoreMat(k,:) = 0;

scoreMat(k, find(strcmp(classes,cls),1)) = 1;

end

% 记录关键帧（用于导出PPT图片）

ii = find(keyIdx==k,1);

if ~isempty(ii)

snapInfo.event(ii) = evt;

snapInfo.trueClass(ii) = string(cls);

snapInfo.predClass(ii) = string(predLab(k));

snapInfo.img{ii} = img; % 128x128

end

end

end

function idx = pickKeyframes(eventTags, numSteps)

% 从事件序列中挑选关键帧：干扰开始/中段/结束 + Protected/CoChannel

tags = string(eventTags);

idx = [];

% JAMMING

j = find(contains(tags,"JAMMING"));

if ~isempty(j)

idx = [idx; j(1); j(round(end/2)); j(end)];

end

% Protected

p = find(contains(tags,"Protected"));

if ~isempty(p)

idx = [idx; p(1); p(round(end/2)); p(end)];

end

% CoChannel

c = find(contains(tags,"CoChannel"));

if ~isempty(c)

idx = [idx; c(1); c(round(end/2)); c(end)];

end

% Normal（挑均匀3点）

n = find(contains(tags,"Normal"));

if ~isempty(n)

idx = [idx; n(1); n(round(end/2)); n(end)];

end

idx = unique(max(1, min(numSteps, idx(:))));

if numel(idx) > 12

idx = idx(round(linspace(1,numel(idx),12)));

end

end

function exportSimKeyframeSTFT(snapInfo, exportDir)

% 导出仿真关键帧STFT图：每帧单独一张 + 总拼图

try

if ~exist(exportDir,'dir'), mkdir(exportDir); end

n = numel(snapInfo.tIndex);

if n==0, return; end

files = cell(n,1);

for i=1:n

img = snapInfo.img{i};

if isempty(img), continue; end

evt = snapInfo.event(i);

tc  = snapInfo.trueClass(i);

pc  = snapInfo.predClass(i);

k   = snapInfo.tIndex(i);

f = figure('Visible','off','Color','w','Position',[100 100 520 480]);

imshow(img,[]); colormap gray;

title(sprintf('k=%d | evt=%s | true=%s | pred=%s', k, evt, tc, pc), 'Interpreter','none');

fn = fullfile(exportDir, sprintf('sim_keyframe_%02d_k%04d_%s_%s.png', i, k, tc, pc));

exportgraphics(f, fn, 'Resolution', 200);

close(f);

files{i} = fn;

end

files = files(~cellfun(@isempty,files));

if isempty(files), return; end

f2 = figure('Visible','off','Color','w','Position',[100 100 1200 650]);

montage(files); title('Simulation Keyframes STFT (PPT-ready)');

fn2 = fullfile(exportDir, 'sim_keyframes_montage.png');

exportgraphics(f2, fn2, 'Resolution', 180);

close(f2);

fprintf('  [IntfCls][Export] Saved sim keyframes to: %s\n', exportDir);

catch ME

fprintf('  [IntfCls][Export] Sim keyframe export failed: %s\n', ME.message);

end

end

function r = synthRxSnapshotSimple(className, Ns, snrDb, jsrDb)

s = qpskRand(Ns);

EsN0 = 10^(snrDb/10);

noiseVar = 1/EsN0;

n_awgn = sqrt(noiseVar/2)*(randn(Ns,1)+1j*randn(Ns,1));

cfg = randomJammerCfgSimple(className, jsrDb);

j = genJammerSimple(cfg, s);

r = s + n_awgn + j;

end

function s = qpskRand(Ns)

b = randi([0 3], Ns, 1);

s = exp(1j*(pi/4 + (pi/2)*double(b)));

end

function cfg = randomJammerCfgSimple(className, jsrDb)

% 贴近你PPT“随机频段/强度/类别”的简化实现

switch className

case 'none'

cfg = struct('type','none');

case 'tone'

f0 = 0.05 + 0.40*rand;               % 随机单音频点

cfg = struct('type','tone','JSR_dB',jsrDb,'f0',f0);

case 'pbnj'

f1 = 0.03 + 0.30*rand;               % 随机带通起点

bw = 0.05 + 0.20*rand;               % 随机带宽

f2 = min(0.49, f1 + bw);

cfg = struct('type','pbnj','JSR_dB',jsrDb,'band',[f1 f2]);

case 'mod'

df = 0.03 + 0.15*rand;               % 调制搬移

duty = 0.15 + 0.35*rand;             % 突发占空

cfg = struct('type','mod','JSR_dB',jsrDb,'df',df,'duty',duty);

otherwise

cfg = struct('type','none');

end

end

function j = genJammerSimple(cfg, s)

Ns = length(s);

switch cfg.type

case 'none'

j = zeros(Ns,1);

case 'tone'

n = (0:Ns-1).';

j0 = exp(1j*2*pi*cfg.f0*n);

j = scaleToJSR(j0, s, cfg.JSR_dB);

case 'pbnj'

u = randn(Ns,1) + 1j*randn(Ns,1);

hBP = fir1(80, cfg.band);

j0 = filter(hBP,1,u);

j = scaleToJSR(j0, s, cfg.JSR_dB);

case 'mod'

n = (0:Ns-1).';

xI = qpskRand(Ns);

mask = zeros(Ns,1);

burstLen = max(32, round(cfg.duty*Ns));

startIdx = randi([1, Ns-burstLen+1]);

mask(startIdx:startIdx+burstLen-1)=1;

j0 = (xI .* exp(1j*2*pi*cfg.df*n)) .* mask;

j = scaleToJSR(j0, s, cfg.JSR_dB);

otherwise

j = zeros(Ns,1);

end

end

function j = scaleToJSR(j0, s, JSR_dB)

if all(j0==0)

j = j0; return;

end

Ps = mean(abs(s).^2);

Pj_target = Ps * 10^(JSR_dB/10);

j = j0 * sqrt(Pj_target / (mean(abs(j0).^2) + 1e-12));

end

function imgOut = makeSTFTImageSimple(r, stft, imgSize)

[S,~,~] = spectrogram(r, stft.win, stft.overlap, stft.nfft, stft.fs, 'centered');

P = abs(S).^2;

img = 10*log10(P + 1e-12);

img = img - min(img(:));

img = img ./ (max(img(:)) + 1e-12);

imgOut = imresize(img, imgSize);

end

function makeDirs(outRoot, splits, classes)

for si=1:numel(splits)

for ci=1:numel(classes)

d = fullfile(outRoot, splits{si}, classes{ci});

if ~exist(d,'dir'), mkdir(d); end

end

end

end